Основные критерии подобия гидромеханических тепловых и массообменных процессов

| Критерий | Символ, формула и наименование величин | Основной физический смысл |
| --- | --- | --- |
| I. Критерии гидромеханического подобия |  |  |
| 1. Критерий режима движения (число Рейнольдса) | В прямых гладких трубах Re ≡ w⋅l⋅ρμ=w⋅lν = Pe/Pr; Reкр = 2320. При Re < 2320 — ламинарный режим, при Re > 10000 — устойчивый турбулентный w – скорость потока, м/с; l – определяющий размер, м; ρ – плотность жидкости, кг/м3; µ - динамическая вязкость жидкости, Па·с; ν – кинематическая вязкость жидкости, м2/с. | Характеризует режим движения жидкости; мера отношения сил инерции и молекулярного трения в потоке |
| 2. Критерий гидравлического подобия (число Фруда) | Fr ≡ w2 / (g l) = Re2 / Ga | Мера отношения сил инерции и тяжести в потоке |
| 3. Критерий подобия полей давления (число Эйлера) | Eu ≡ ∆p / (ρ ω2), где ∆p — перепад давления, Па | Мера отношения сил давления и инерции в потоке. Безразмерная потеря напора жидкостей в трубах |
| 4. Критерий подобия полей свободного движения (число Галилея) | Ga ≡ g l3 / ν2 = Re2 / Fr, где g — ускорение силы тяжести | Мера отношения сил молекулярного трения и тяжести в потоке |
| 5. Критерий свободной конвекции (число Архимеда) | Ar ≡ gl3ν2⋅ρ1−ρ2ρ1 = Ga · Δρρ, где ρ1 и ρ1 — плотности жидкости в двух точках потока, кг/м3 | Характеризует взаимодействие архимедовой силы, возникающей при разности плотности среды и силы вязкого трения |
| II. Критерии теплового подобия |  |  |
| 6. Безразмерный коэффициент теплоотдачи (критерий Нуссельта) | Nu ≡α⋅lλ, где α — коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2·К); λ — коэффициент теплопроводности, Вт/ (м · К); l — характерный линейный размер системы, м | Характеризует связь между интенсивностью теплоотдачи и температурным полем в пограничном слое потока |
| 7. Критерий подобия температурных и скоростных полей в потоке (число Прандтля) | Pr ≡ ν / а = ηс / λ = Pe / Re , где ν — кинематическая вязкость, м2/с; а — температуропроводность, м2/с; ν = μ / ρ; а = λc⋅ρ, где μ — динамическая вязкость, кг / (с · м) = (Н · с) / м2 = Па · с; с — удельная теплоемкость, Дж/(кг · К) | Характеризует физические свойства жидкости (безразмерная величина) |
| 8. Критерий теплового подобия (число Пекле) | Ре = w l / a = Re Pr | Мера отношения молекулярного и конвективного переносов тепла в потоке |
| 9. Критерий тепловой гомохронности (число Фурье тепловое) | Fo = a τ / l2, где τ — время, с; регулярный режим наступает при Fo > 0,30 — для пластины; Fo > 0,25 — для цилиндра; Fo > 0,25 — для шара | Характеризует связь между скоростью изменения температурного поля, физическими свойствами и размерами тела |
| 10. Критерий краевого подобия (критерий Био — тепловой) | Bi ≡ а lс / λст, где lс — характерный линейный размер тела, м; λст — коэффициент теплопроводности твердого тела Вт/(м2 · К). При Вi < 0,1 преобладает внешнее сопротивление, при Bi > 100 — внутреннее | Мера отношения внутреннего и внешнего термических сопротивлений; характеризует связь между полем температур в твердом теле и условиями теплопередачи на его поверхности |
| 11. Критерий свободной тепловой конвекции (число Грасгофа) | Gr ≡ (g l3 / ν2) β θc где β — коэффициент объемного расширения жидкости, 1/К; θc — разность между температурами твердой стенки и потока на удалении от стенки, К | Мера отношения сил молекулярного трения и подъемной силы при различии плотностей в отдельных точках неизотермического потока |
| 12. Тепловой критерий фазового превращения (критерий Кутателадзе) | Ku ≡ r / (c ∆t) = r / ∆i, где r — теплота фазового превращения (испарения или конценсации) | Мера отношения теплоты фазового превращения к теплоте перегрева или переохлаждения одной из фаз по отношению к температуре насыщения |