Министерство пищевой промышленности СССР

Государственный институт по проектированию

предприятий пищевой промышленности № 2

«ГЛАВПИЩЕПРОМПРОЕКТ-2»

# НОРМЫ                                                ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ                        И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ                     ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ЗАВОДОВ                                   ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ВИНОГРАДА

Утверждены

Министерством пищевой промышленности СССР

21 апреля 1976 года

Согласованы:

Главвино Минпищепрома СССР; ЦК Профсоюза

рабочих пищевой промышленности; Главным

санитарно-эпидемиологическим управлением

Минздрава СССР (заключение № 123-9/726-6

от 22.11.74)

Москва

1976 г.

Содержание

НОРМЫ   ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ    И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ЗАВОДОВ   ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ВИНОГРАДА	1

РАЗДЕЛ  1	3

ВВЕДЕНИЕ	3

Наименование документа	3

Кем и когда	3

РАЗДЕЛ ІІ	5

ОБЩАЯ  ЧАСТЬ   РАЗДЕЛА ІІ	5

РЕЖИМ РАБОТЫ ЗАВОДА	5

Таблица 2	5

Основные положения, исходные нормативные	6

материалы и руководящие указания	6

Технологические схемы переработки  винограда на виноматериалы	6

ША-04   Схемы термической обработки виноматериалов	10

ША-06               Схема термической обработки	10

ША-07     Поточная схема термической обработки	10

ША-08         Переработка отходов	11

ША-09      Схема 1.  Переработка сладкой, частично сброженной выжимки	11

ШБ-01.            Б. Продуктовый расчет.	12

ШБ-03.             Основное производство.	13

Основное производство	23

Хранение и обработка виноматериалов	27

Спиртохранилище, приемно-отпускное	29

отделение для спирта и наружные спиртопроводы	29

Переработка отходов.	30

НОРМЫ РАСХОДА И ЗАПАСА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ	33

МАТЕРИАЛОВ, БОЯ ПОСУДЫ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	33

1У-1     НОРМЫ РАСХОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ	33

МАТЕРИАЛОВ	33

НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ, ПАРА И ХОЛОДА	37

МЕХАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ	40

М Е Х А Н И З А Ц И Я	40

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ЦЕХОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ	41

ПОДСОБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХИ	42

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ИТР	43

Требования НОТ при проектировании	44

Н О Р М Ы	47

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ	48

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМСАНИТАРИЯ	50

Х1У-01. При проектировании КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ	50

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	51

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	53

ТИПОВОГО ПРОЕКТА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО  ЗАВОДА	53

НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ	55

ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ЗАВОДОВ	55

ПО ПЕРЕРАБОТКЕ  ВИНОГРАДА	55

# РАЗДЕЛ  1

## ВВЕДЕНИЕ

1-01  Настоящие нормы обязательны для всех организаций, разрабатывающих проекты на строительство новых и реконструкцию действующих винодельческих заводов по переработке винограда, а также организаций, осуществляющих строительство этих предприятий.

1-02  Отступление от требований настоящих норм при проектировании новых и реконструкции действующих заводов по переработке винограда возможны при согласовании их с инстанциями, утверждающими проект.

1-03  В нормы включены основные положения, нормативные материалы и руководящие указания по проектированию технологической части предприятий по переработке винограда.

1-04  Проектирование и строительство заводов должно приниматься исходя из схемы развития и размещения промышленности, а также на основе технико-экономических обоснований (ТЭО), подтверждающих экономическую целесообразность и хозяйственную необходимость строительства завода.

  - При проектировании предприятий надлежит применять действующие общесоюзные нормы и правила, изложенные в соответствующих разделах СНиПА и правил по технике безопасности и промсанитарии. Обязательными нормативами являются также документы, вышедшие после утверждения настоящих норм.

  - При разработке настоящих норм руководствовались следующими материалами:

Таблица 1

| №№ п.п. | # Наименование документа | # Кем и когда утвержден |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Указания по разработке новых и пересмотру действующих общесоюзных(межотраслевых) норм технологического проектирования техникоэкономических показателей. | Госстрой СССР- Постановлением № 87 от 23.УП.1970г. |
| 2. | Технологические инструкции по производству ординарных сухих столовых вин. | МПП СССР от 9.УШ.1967г. |
| 3. | Технологические инструкции по производству крепких и десертных вин. | МПП СССР от 12.Х.1972г. |
| 4. | Технологические инструкции по обработке виноматериалов и вин. | МПП СССР от 17.Х1.1967г. |
| 5. | Инструкции по определению производственной мощности действующих предприятий винодельческой промышленности. | МПП СССР от16.1Х.1969г. |
| 6. | Временные предельно допустимые нормы потерь при производстве и хранении (выдержке) виноградных вин, виноматериалов, коньячных спиртов и коньяков. | МПП СССР от16.УШ.1975г. приказ № 131 |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Опубликованные работы Всесоюзного научно-исследовательского института виноградарства и виноделия *Магарач*. |  |
| 8. | Справочник *Вспомогательные материалы в виноделии. | Изд.1971г. |
| 9. | Правила по технике безопасности и производственной санитарии в винодельческой промышленности. | МПП СССР от 23.1Х.1966г. |
| 10. | Строительные нормы и правила, соответствующие СНиПы. |  |
| 11. | Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. | СН 245-71 |
| 12. | Методические рекомендации к составлению комплексного плана повышения технического уровня и улучшения организации производства и труда. | МПП СССР 31.Ш.1971г. |
| 13. | Общесоюзный перечень материалов, соприкасающихся с виноградом и продуктами его переработки, разрешенных к применению в виноградо- винодельческой отрасли. | МПП СССР ВНИИВиВ *Магарач* издание 1972г. |
| 14. | Единые требования по технике безопасности и производственной санитарии для основного технологического оборудования заводов первичного и вторичного виноделия. | Главпищемаш 1967г. |
| 15. | Справочник по технике безопасности и производственной санитарии том 1.ІІ.ІІІ. |  |
| 16. | Нормативы численности инженерно-технических работников и служащих предприятий винодельческой промышленности. | Приказ МПП СССР № 67 15.1У.1974г |
| 17. | Основные требования НОТ, обязательные для исполнения при проектировании предприятий, технологических процессов и оборудования винодельческой промышленности. | МПП СССР 21.01.1972г |
| 18. | Указания по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений пищевой промышленности. | Госстрой СССР СН-124- -72 |
| 19. | Нормативы объема и технического уровня автоматизации предприятий винодельческой промышленности, утвержденные МПП СССР от 20 июня 1972г. | Одесса 1972 г. "Пищепрмавтоматика"-"Гипроспиртвино |
| 20. | Указание о мерах по обеспечению патентноспособности - патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов. | Комитет по делам изобретений СМ СССР от 22.1Х.1970г (протокол №30) |

# РАЗДЕЛ ІІ

## ОБЩАЯ  ЧАСТЬ   РАЗДЕЛА ІІ

П-01  Настоящие нормы предусматривают:

-поступление на завод винограда

-переработку винограда и дальнейшую технологическую обработку виноматериалов

-выдержку марочных виноматериалов

-переработку отходов виноделия.

П-02  Основной продукцией винодельческого завода по переработке винограда являются:

-обработанные виноматериалы -доведенные до кондиции, соответствующего типа вина, в ассортименте, определяемым заданием на    проектирование;

-виноматериалы для производства вермута  и полусладких вин.

Побочными продуктами являются:

-виннокислая известь;

-этиловый спирт;

-виноградные семена и

-кормовая мука.

П-03 Переработка основных отходов (выжимок и   сульфитированных осадков), предусматривается одновременно с основным производством  в сезон виноделия.

П-04 Переработка остальных отходов (дрожжевых осадков после оклейки и термической об    работки) предусматривается во внесезонный   период по мере их получения.

П-05  Производственная мощность винодельческого    завода по переработке винограда рассчитывается по действующей  инструкции по определению производственных мощностей     действующих предприятий винодельческой     промышленности.

П-06  В зависимости от мощности проектируемых  винодельческих заводов по переработке винограда, последние подразделяются на:

мелкие - до 500 т. винограда в сутки включительно.

средние - до 1000т.    -"-         -"-             -"-

крупные - свыше 1000 т. винограда в сутки

### РЕЖИМ РАБОТЫ ЗАВОДА

# Таблица 2

| Наименование производств, цехов, участков. | Число смен в сутки | Продолжительность | К-во рабочих дней в году |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В период перераб. винограда В остальное время года |  | В период перераб. винограда В остальное время года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Цех переработки винограда и мезги. | 2 | 8 | 20 |
| 2. Бродильное отделение | 2/2 | 8 | 243 |
| 3. Дрожжевая отд. | 2/2 | 8 | 243 |
| Цех ординарных крепленых виноматериалов |  |  |  |
| 4.Купажное отделение | 1/2 | 8 | 243 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.Отделение обработки виноматериалов теплом. | -/2 | 8 | Опред. по расчету |
| 6.Отделение обработки виноматериалов холодом | -/2 | 8 | Опред. по расчету |
| 7.Отделение хранения виноматериалов (винохранилищ) | 2/2 | 8 | 243 |
| 8.Цех столовых виноматериалов | 2/2 | 8 | 243 |
| 9.Цех марочных вин. | 1/2 | 8 | 243 |
| 10.Цех розлива виноматериалов и вин в бочки. | 1/1 | 8 | 243 |
| 11.Отделение мойки бочек | 1/1 | 8 | 243 |
| 12.Помещение приготовления бентонитовой суспензии | -/2 | 8 | 243 |
| 13.Помещение спиртодозаторов | 2/1 | 8 | 20 |
| 14.Лаборатория | 1/1 | 8 | 243 |
| 15.Отделение переработки выжимки | 2/1 | 8 | 20 |
| 16.Бродильно-нейтрализационное отделение | 2/2 | 8 | 20* |
| 17.Аппаратное отделение | 3/3 | 8 | 20 |
| 18.Сливное отделение | 3/3 | 8 | 20 |
| 19.Сушильне отделение | 2/2 | 8 | 20 |
| 20.Склад хранения ВКИ, семян, кормовой муки, белкового корма. | 2/2 | 8 | 20 |

*) Количество рабочих дней в году при переработке дрожжевых осадков определяется по расчету.

П-08     В качестве оптимальных для различных республик и районов страны рекомендуется заводы следующих типоразмеров (тыс.т).в сезон) 10,15,20,30,40,60,80,100,200.

Р а з д е л  Ш

### Основные положения, исходные нормативные

### материалы и руководящие указания

#### А. Технологические схемы производства

Основное производство

ША-01  Специфические свойства, которыми отличаются различные типы вин, обуславливаются, главным образом, сортами перерабатываемого винограда, технологическими приемами его переработки на виноматериалы и дальнейшей обработкой их при доведении до кондиций готовых вин.

ША-02  Принципиальные, основные, технологические схемы (последовательность операций) указаны в табл. 3.

Таблица 3

### Технологические схемы переработки  винограда на виноматериалы

| Наименование технологической схемы | Столовые |  |  | Полусладкие |  | Десертные |  |  |  | Крепкие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Белые в т.ч. шампанские | красные |  | белые | красные | схема 1 | Схема 2 | красные |  | бе лые | красные |
|  |  | Схема 1 | Схема 2 |  |  |  |  | Схема 1 | Схема 2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Взвешивание винограда и отбор проб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Разгрузка винограда | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Дробление винограда и отделение гребней | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Сульфитация мезги | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Тепловая обработка мезги =55°-60°С с выдержкой и охлаждением | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| Настаивание на мезге в течение 18- -36 часов | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| Брожение на мезге до рас- четных кондиций по сахару | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | 5 |
| Спиртование мезги | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| Отделение от мезги сладкого сусла | 5 | - | 6 | 5 | - | 5 | 6 | - | 6 | 5 | - |
| Дожим сладкой мезги | 6 | - | 7 | 6 | - | 6 | 7 | - | 7 | 6 | - |
| Сульфитация сусла перед осветлением с введением бентонита | 7 | - | - | 7 | - | 7 | 8 | - | - | 7 | - |
| Осветление сладкого сусла перед брожением | 8 | - | - | 8 | - | 8 | 9 | - | - | 8 | - |
| Отделение сброженного сусла от мезги | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 7 | - | - | 7 |
| Дожим сбродившей мезги | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 8 |
| Сбраживание сусла в потоке | 9 | - | 8 | 9 | - | 9 | 10 | - | 8 | 9 | - |
| Дображивание сусла | 10 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спиртование бродящего сусла до расчетных кондиций | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | 9 | 10 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Отделение дрожжей с сульфитацией (1 переливка) | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 | 11 | 9 |
| Охлаждение бродящего сусла для приостановки процесса брожения до Т=-2°С | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 1 переливка с огализацией виноматериа- лов по сор- там виногра- да и сульфи- тацией | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 |

Примечания:   1) Цифрами указывается последовательность технологических операций по схеме.

2) Красные марочные столовые виноматериалы приготовляются по первой схеме (брожение на мезге) и только из самотека.

3) Прессовое сусло сбраживается отдельно и виноматериалы из него используются для приготовления крепленых ординарных вин.

4) При приготовлении красных полусладких вин брожение на мезге производится до содержания сахара 8-9%. До расчетных кондиций по сахару виноматериалы доводятся при дображивании отжатого сусла.

5) Виноматериалы для розовых вин с целью получения соответствующей окраски готовятся по "белому" способу из красных сортов винограда. Допускается для приготовления розовых крепких вин купаж сусла или виноматериалов, полученных из белых и красных сортов винограда.

6) Вторая схема ( с тепловой обработкой мезги) при переработке красных сортов винограда применяется при выработке ординарных столовых вин и десертных виноматериалов.

ША-02.  Технологическая схема переработки красных сортов винограда на красные столовые вина с разделением процессов брожения и экстракции (предложена институтом "Магарач" и утверждена Госкомитетом по пищевой промышленности 24.1Х.1964г.). Состоит в следующем:

Взвешивание винограда и отбор проб.

Разгрузка винограда в приемные бункеры -питатели.

Дробление винограда и отделение гребней.

Перекачка мезги в экстрактор с одновременной сульфитацией.

Отбор  из экстракта..  сусла - самотека и перекачка его в напорный резервуар бродильной батареи.

Сбраживание сусла "по-белому" в  батареи бродильных резервуаров.

Экстракция из выжимок красящих, дубильных и ароматических веществ путем многократного перекачивания сброженного в батарее сусла через выжимку, находящуюся в экстракторе.

Перекачка виноматериалов после экстракции на дображивание.

Прессование обработанной (после экстракции) мезги с целью извлечения оставшихся в ней виноматериалов.

Передача отпрессованной мезги (выжимки) в цех переработки отходов.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Дозы сернистого ангидрида при сульфитации мезги устанавливается в зависимости от температуры в пределах 80-180 мг/л.

2. Поступившая в экстрактор свежая мезга смешивается с подброженным суслом, находящимся в экстракторе от предыдущей партии, содержит ок. 4% абс. алкоголя.

3. Отбор сусла - самотека производится по окончании заполнения экстрактора мезгой в размере 50 дал с 1 т винограда.

4. Процесс непрерывного брожения "по- белому" ведется с поддержанием постоянной оптимальной температуры в пределах 22*-24*С.

5. Разводка чистой культуры дрожжей в размере 5% задается один раз в начале сезона при заполнении первого резервуара бродильной батареи.

6. Брожение в начале сезона и при ограниченном количестве односортного винограда может производиться периодическим способом, используя все резервуары батареи, как самостоятельные емкости для периодического брожения.

7. Процесс экстракции ведется до получения оптимального содержания в виноматериалах:

красящих веществ - не менее 300 мг/л

дубильных        - не менее 2 г/л

8. Процесс экстракции ведется при постоянной температуре, поддерживаемой в пределах 30-35*С.

9. Оптимальная продолжительность процесса:

а) экстракции:

для винограда сорта Каберне- 8 часов

для др.менее окрашенных

сортов винограда            -14 час.

б) брожения:

в непрерывном потоке,

в батарее резервуаров       - 50 час

10. Виноматериалы после экстракции содержат 2-4% сахара.

11. Данная схема переработки красного винограда на столовые вина может быть также рекомендована при выработке белых и красных крепленых вин, требующих длительного контакта сусла с мезгой.

ША-03  Обработка молодых виноматериалов и доведение   их до установленных показателей (тип, кондиции) принимается по технологическим инструкциям и схемам, действующим в союзных республиках.

Данные инструкции предусматривают следующие  операции:

а) купаж с оклейкой

б) выдержка на клею

в) снятие с клея с фильтрацией

г) обработка холодом

д) обработка теплом

е) фильтрация

### ША-04   Схемы термической обработки виноматериалов

Обработка холодом

Охлаждение вина в пластинчатом теплообменнике до температуры, близкой к точке замерзания сухих вин Т=–5°С.

Выдержка охлажденного вина при заданной температуре в изолированных резервуарах 2-3 суток.

Фильтрация охлажденного вина на фильтре. Перекачка вина через секцию рекуперации теплообменника в винохранилище.

Примечания:

1) Обработка вина холодом производится в две стадии:

- в первой - охлажденным вином

- во второй - до заданной температуры вино охлаждается рассолом.

2) Температура обработки вина холодом устанавливается в зависимости от содержания в нем спирта, сахара и экстрактивных веществ.

3) При выборе температуры обработки виноматериалов можно руководствоваться таблицами температуры замерзания вин (приложение №1 и №2).

#### ША-05  Обработка теплом

Подогрев вина в пластинчатом теплообменнике до температуры Т=45*-75*С.

Выдержка подогретого вина при заданной температуре в изолированных резервуарах в течение 5 суток.

Охлаждение вина в пластинчатом теплообменнике до температуры Т=+15*С.,

Грубая фильтрация охлажденного вина на фильтре.

Перекачка виноматериалов через секции в резервуары на хранение.

Примечание:

1) Подогрев производится в две стадии:

- в первой - подогретым вином, после его выдержки в резервуарах;

- во второй - (до заданной температуры) горячей водой с температурой +70- +90*С.

2) Охлаждение обработанных теплом вин производится в две стадии:

- в первой - вином, поступившим на тепловую обработку;

- во второй - охлажденной водой из компрессорной.

### ША-06               Схема термической обработки

(рекомендуемая ВНИИВиВ "Магарач")

Обработка холодом до температуры, близкой к точке замерзания.

Выдержка при заданной тнмпературе 5 суток.

Грубая фильтрация охлажденного вина.

Обработка теплом при Т=+60* и -+70*С на теплообменных в течение 3-5-10 минут.

Охлаждение до исходной температуры.

Эгализация и купаж.

### ША-07     Поточная схема термической обработки

ординарных виноградных вин

Охлаждение вина в пластинчатом теплообменнике

до температуры близкой к точке замерзания сухих вин

Т=-5* + -7*С.

Выдержка охлажденного вина в потоке, в  батарее резервуаров, снабженных рубашками для поддержания заданной температуры.

Тонкая фильтрация охлажденного вина на пластинчатом фильтре.

Подогрев вина в пластинчатом теплообменнике до температуры +45* + +70*С в зависимости от типа обрабатываемого вина.

Выдержка подогретого вина в потоке, в батарее резервуаров, снабженных рубашками для поддержания заданной температуры.

Охлаждение вина в пластинчатом теплообменнике до температуры Т= +15*С.

Фильтрация охлажденного вина на пластинчатом фильтре.

Перекачка в резервуары на хранение.

Примечание:

1) Температура и продолжительность тепловой обработки вина в зависимости от его типа определяется по номограмме, предложенной проф.Герасимовым М.А.

2) Количетсво и емкость отдельных резервуаров,составляющих батареи для выдержки охлажденного и подогретого вина, определяются на расчете продолжительности выдержки:

- при обработке холодом     2 суток

- при обработке теплом      5 суток

### ША-08         Переработка отходов

Переработке подлежат следующие отходы основного производства;

- сладкие, сброженные и спиртованные (красные) выжимки;

- сульфитированные осадки;

- дрожжевые осадки;

Из отходов предусматривается получение следующих продуктов:

- виннокислой извести

- этилового спирта

- виноградных семян

- кормовой муки

Получение других продуктов, имеющихся в отходах

)..........эфира, пищевого энокрасителя, и др.), следует предусматривать в проектах только при наличии на то указание в задании на проектирование.

Для более полного извлечении виннокислых соединений принят химический метод обработки отходов.

Технологические схемы производства спирта-

сырца, виннокислой извести, виноградных

семян и кормовой муки.

### ША-09      Схема 1.  Переработка сладкой, частично сброжен-

ной виноградной выжимки и сульфитиро-

ванных осадков.

1) Взвешивание выжимки

2) Дробление выжимок и дозированная подача в экстрактер непрерывного действия.

3) Извлечение из выжимок сахара и виннокислых соединений в экстракторе горячей водой до 70*С водой, подкисленной концентрированной серной кислотой (купоросное масло) до рН=3-3,5. Расход купоросного масла на 1 кг винной кислоты, содержащейся в выжимке 0,5-0,8 кг.

4) Передача полученного диффузионного сока и сульфитированных осадков в реакторы - нейтрализаторы.

5) Нейтрализация диффузного сока и сульфитированных осадков при температуре 50-55*С с добавлением 30% раствора хлористого кальция и известкового молока 8% концентрации.

6) Подача виннокислой извести в гидроциклон с отделением 80% осадка ВКИ, а затем в декантатор с отделением остальных 20% осадка.

7) Отделение ВКИ  от жидкости на центрифуге.

8) Сушка ВКИ до влажности 3% при температуре 90-95*С.

Упаковка в мешки и взвешивание.

9) Сбраживание фугата, полученного после отделения ВКИ в потоке, в батарее бродильных резервуаров на чистой культуре дрожжей.

10) Отгонка спирта из бражки на непрерывно-действующем брагоперегонном аппарате.

11) Отжим виноградной выжимки после извлечении  сахара и винокислых соединений до влажности 50-55%.

12) Сушка выжимки (кожица до влажности 6%, семян - до влажности - 7%).

13) Отделение семян от кожицы.

14) Очистка семян.

15) Упаковка семян в мешки и взвешивание.

16) Размол сухой кожицы в кормовую муку, упаковка в мешки и взвешивание.

ША-1.   Схема № 2.   Переработка сброженной выжимки.

1) Взвешивание выжимки.

2) Дробление выжимок и дозированная подача в экстрактор непрерывного действия.

3) Извлечение из выжимок спирта и виннокислых соединений в экстракторе подкисленной водой рН=2 + 2,5 при темпераутре не выше 30*С.

4) Подача промывного раствора из экстрактора на перегонку.

5) Отгонка спирта на непрерывно-действующем брагоперегонном аппарате.

6) Подача барды в реакторы - нейтрализаторы.

7) Получение виннокислой извести, семян, кормовой муки аналогично схеме № 1 ( с п.5 по п.16).

ША-11. Схема № 3.   Переработка дрожжевых осадков.

1) разбавление отпрессованных дрожжей водой до содержания 10% сухих веществ.

2) Дображивание дрожжевых осадков содержащих сахар.

3) Перекачка на перегонку дрожжевых осадков в аппаратное отделение, подогрев в бражном подогревателе и отгонка спирта на непрерывно-действующем брагоперегонном аппарате.

4) Раскисление барды серной кислотой в течение 3-х часов при температуре 60*С и непрерывном перемешивании.

-20-

5) Фильтрация барды и подача фильтрата на нейтрализацию.

6) Нейтрализация фильтрата при температуре 50-55*С с добавлением 30% раствора хлористого кальция и известкового молока 8% концентрации.

7) Подача виннокислой извести в гидроциклон с отделением 80% осадка ВКИ, а затем в декантатор с отделением остальных 20% осадка.

8) Отделение ВКИ от жидкости на центрифуге.

9) Сушка ВКИ, упаковка в мешки и взвешивание.

10) Промывка водой дрожжевого осадка в фильтр-прессе после отделения барды.

11) Высушивание дрожжевого осадка до влажности -6%.

12) Измельчение высушенного дрожжевогшо осадка, упаковка в мешки, взвешивание.

### ШБ-01.            Б. Продуктовый расчет.

Основание для продуктового расчета является задание на проектирование, принятые технологические схемы производства и нормы выхода продуктов, отходов и потерь при переработке.

ШБ-02. При составлении продуктового расчета нормы расходов, потерь и отходов следует принимать по таблицам 4-19.

### ШБ-03.             Основное производство.

Выход мезги из 1 тонны переработанного винограда и нормы отходов и потерь в % (расчетные):

Таблица 4.

Виноград  :Потери :Гребки :Всего гребней :Выход мезги

__________________________: и потерь_________________

кг__:__%__:_кг_:_%:_кг_:%_:__кг__:___%___:__кг_:__%___

1000  100        6   0,6   40  4,0     46       4,0          954     95,4

Примечания: 1) Графа "Потери" учитывает потери при  разгрузке автотранспорта, в приемных  бункерах, при дроблении винограда и   отделении гребней.

2) Выход гребней взят с учетом отделения   их на центробежных дробилках.

Таблица 5

_______________________________________________________

Наименование:Выход мез-:Выход не-:Всего :Отходы:Потери

:____ги____:осветлен-:отходов:выжимки

:           ного сус-:и потерь     :

:__________:___ла____:_____________:_______

____________:__кг:_%___:%_:кг:дэл:__%:кг_:%_:кг:_%:кг__

_____1______:__2_:__3__:4_:5_:_6_:_7_:_8_:9_:10:11:_12_

Всего       : 954   : 95,4   :81,2:812 : 75  :14,2 : 142 :13,7: 137:0,5 :  5

в том числе

- сусла 1 фрак-

ции (самотека)        :54,2:542 : 50  :

- сусла ІІ

фракции               :27,0:270 : 25  :

Примечания: 1) При переводе веса сусла в дал принят удельный

вес сусла у=1,083 кг/м3

2) графа "Потери" учитывает потери в стекателях,

суслосборниках и при перекачках.

Выход осветленного сусла из 1 тонны винограда

и нормы отходов (расчетные)

сульфитированных осадков:

Таблица 6

____________________________________________________

Наименование:Выход неосветлен-:Выход осветлен-:Отходы-сульфи-

:ного сусла       :ного сусла     :тированные

:_________________:_______________:_осадки______

:  % : кг  : дал  : %  :кг : дал  :% :кг :дал  :

1       :  2 : 3   :  4   :  5 : 6 :  7   : 8: 9 : 10  :

Всего:       81,2  812    75   76,7 767  70,8 4,5 45,0  4,2

в том числе:

-сусла 1 фра-

кции(самотека) 54,2  542    50   51,2 512  47,2     30,0   2,8

-сусла П

фракции      27    270    25   25,5 255  23,6     15,0   1,4

Нормы отходов и потерь в %% при выработке виноматериалов в %% к общему количеству осветленного сусла (расчетные):

Таблица 7

____________________________________________________

Наименование:Ед. :Всего :Отходы :    П о т е р и_____________

виноматериа-:изм.:отхо- :(дрож- :всего :   в том числе______

лов      :    :дов и :жевые  :       :при бро-:при снятии

____________:    :потерь:осадки):       :жении   :с дрожжей__

1      : 2  :  3   :  4    :   5   :   6    :    7______

Белые

Шампанские и

столовые      %    6.0    2,5      3,5      3,0      0,5

Крепкие      "   3,5   1,5   2,0      1,5      0,5

Десертные    "   2,5   1,0   1,5      1,0      0,5

Коньячные    "   6,0   2,5   3,5      3,0      0,5

Красные

Крепкие      "   6,5   4,5   2,0      1,5      0,5

Десертные    "   5,5   4,0   1,5      1,0      0,5

Среднее (расчетное ) количество сбраживаемого сахара при производстве виноматериалов:

Таблица 8

______________________________________________

Наименование виноматериалов: Сбраживается ссахара в %_

Шампанские и столовые               18

Полусладкие                         17

Десертные                            3

Крепкие                              5

Коньячные                           17

При приготовлении дрожжей            9

При продуктовых расчетах следует принимать:

- выход спирта из 1 кг сброженного сахара   -0,6 л а/а;

- выход углекислоты        -"-              - 247 л;

- выделяется тепла - 23,3 ккал на грамм -

молекулу сброжен-

ного сахара       (180 г)

#### Н О Р М Ы

#### ПОТЕРЬ ПРИ ОБРАБОТКЕ ВИННОМАТЕРИАЛОВ

Таблица 9

_______________________________________________________

Наименование операций          :Нормы потерь в % к

:количеству (объему)

:поступ.на данную

:     операцию__________

1                   :         2_____________

1. Переливка из тары емкостью:

до 120 дал (бочки)                0,14

до 121 до 2000 дал                0,09

1                   :         2_____________

от 2000 до 10000 дал              0,08

свыше 10000 дал                   0,07

2. Перемещение (путем перекачи-

вания в ту же емкость)

при купаже, эгализации, спиртовании   0,06

при оклейке                         0,07

3. Фильтрация:

- впитывание виноматериалов:

-фильтрокартоном                    0,15

-фильтроватой                       0,05

-диатомитом                         0,03

- применение подставы при фильтрации  0,09

х)Приказ МПП СССР № 131 от 18.08.75г.

4. Термическая обработка (теплом или

холодом):

- в потоке без выдержки              0,3

- в потоке с последующей выдержкой

до 10 суток                        0,42

5. Потери при подаче виноматериалов в  По нормам для

цех разлива, снятии с осадков и дру-  переливки

гих перемещениях.

6.  При комплексе технологических операций,

проводимых одновременно, суммарная норма

потерь слагается из соответствующих по опе-

рационных норм с учетом особенностей тех-

нологических приемов и вида тары:

а) купаж (ассамбляж, эгализация),

сопровождаемые закачиванием мате-

риалов в купажную емкость и пере-

мешиванием:

- из тары емкостью менее 120 дал  0,14+0,06=0,2%

то же, с раскачкой на отстой:

- при емкости резервуаров до      0,14+0,06+0,09=

2000 дал                        =0,29%

- при емкости резервуаров от            0,14+0,06+0,08=

2000 до 10000 дал                =0,28%

б) фильтрация, сопровождаемая пода- чей виноматериалов на фильтр:

- при фильтрации через  фильтркартон:

- из тары емкостью до 120 дал с 0,14+0,15+0,09=

применением подставы           =0,38%

- то же, без подставы           0,14+0,15=0,29

- из тары емкостью от 121 до    0,09+0,15+0,09=

2000 дал с применением под-   =0,33%

ставы

- то же, без подставы           0,09+0,15=0,24%

-при фильтрации через фильтрвату:

- из тары емкостью  от 121 до   0,09+0,05+0,09=

2000 дал с применением подста- =0,23%

вы

_______________________________________________

1                       :       2_________

- то же, без подставы                 0,09+0,05=0,14%

- из тары емкостью от 2000 дал  0,08+0,05+0,09=

до 10000 дал с применением     =0,22%

подставы

- то же, без подставы                   0,08+0,05=0,13%

_______________________________________________________

Примечание:

1) При перемешивании виноматериала механической мешалкой потери на перемешивание не начисляются.

2) Отходы при переработке виноматериалов (отфильтрованная и отпрессованная гуща, осадки при обработке ЖКС, осадки при оклейке и т.п.) в нормы потерь виноматериалов не входят и оформляются по группам виноматериалов (сухие и крепленные) актами с учетом лаборатории завода.

3) При спиртовании сусла, виноматериалов и вин учитывается сжатие общего объема (контрацция) на 0,08% на каждый объемный процент повышения крепости. Общий объем спиртования учитывается как сумма объемов сусла или вина, спирта и др. компонентов.

###### Нормы потерь при хранении и выдержке

виноматериалов и вин в процентах в год

Таблица 10

______________________________________________________

Наименование    : Средняя температура при хранении

помещений и тары:          в градусах С*______________

: до      : от 15,1  :от 20,1 : свыше

: 15*С    : до 20    :до 25   :  25___

1        :    2    :    3     :    4   :   5___

1. В подвальных по-

мещениях и закры-

тых надземных по-

мещениях подваль-

ного типа.

Бочковая тара до

120 дал                2,0         2,4         2,9

Бутовая тара свыше

120 дал                1,5         1,8          2,1

Железобетонные

емкости                0,7         0,7          0,7

Металлические емкости  0,4         0,4          0,4

2. В прочих надземных

помещениях.

Бочки емкостью до

120 дал                2,6         3,1           3,6      4,2

Буты и чаны емкостью

свыше 120 дал          2,0         2,3           2,6       2,9

Железобетонные

емкости                0,8         1,0           1,2       1,4

1        :    2    :    3     :    4   :   5___

Металлические емкости     0,5         0,6           0,7       0,8

3. При хранении на от-

крытом воздухе.

Бочки емкостью до

120 дал               4,6*)       5,6*)           6,6*)     7,6*)

*) Для Узбекской ССР, Туркменской ССР и Таджикской ССР

Соответсвенно годовых  4,8        5,8             7,5          9,0

Буты и чаны емкостью

свыше 120 дал          3,4        4,0             4,6          5,4

Железобетонные

емкости                0,9        1,2             1,5          2,0

Металлические емкости  0,65       0,85            1,0          1,3

Кувшинная тера для всех температур и мест хранения - 0,9% годовых.

ПРИМЕЧАНИЯ: Нормы потерь при хранении виноматериалов распространяются на дрожжевые осадки (гущу), вакуум - сусло и ........

Расчет потерь (в объемных процентах) за период хранения производится ежемесячно, с учетом среднемесячной температуры и среднемесячного количества виноматериалов на хранение и выдержке. Месячная норма потерь определяется путем делений годовой нормы на 12.

Среднемесячное наличие виноматериалов определяется путем делений суммы ежедневных остатков за данный месяц на количество календарных дней в месяц.

Годовые нормы потерь при длительной выдержке (хранении) виноматериалов со второго года выдержки снижаются по всем видам помещений и температурам; при выдержке в деревянной таре на 0,2, в железобетонных емкостях на 0,1% и в металлических емкостях на 0,05%.

#### Н О Р М Ы

#### ПОТЕРЬ (СНИЖЕНИЕ) СПИРТУОЗНОСТИ ВИНО-

#### МАТЕРИАЛОВ В ОБЪЕМНЫХ ПРОЦЕНТАХ

Таблица 11

_______________________________________________________

1                            :      2________

1). При технологической обработке креп-

леных вин (без термической обработки)

включая купаж и разлив                   0,3

то же, без купажа                     0,2

2). Длительное хранение (выдержка за год):

- для крепленых вин                       0,3

- для столовых вин (включая технологи-

ческую обработку)                       0,2

3. При термической обработке (за исключе-

нием производства портвейна и мадеры)      0,2

4. При производстве хереса (в процессе

хересования под пленкой):

- в дубовых бочках и буктах                0,5

- в металлических резервуарах              0,4

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Снижение спиртуозности при производстве мадеры и портвейна (тепловая выдержка), а также снижение спиртуозности при хересовании вин беспленочным и глубинным способом оформляется актами с участием лаборатории предприятия.

2. Снижение спиртуозности крепленых вин в процессе обработки и выдержки учитывается при купажах соответствующим увеличением содержания спирта.

#### Н О Р М Ы

#### ЕСТВЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА

#### ПРИ ХРАНЕНИИ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯХ И ТРАНСПОР-

#### ТИРОВКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ И АВТОМОБИЛЬ-

#### НЫМ ТРАНСПОРТОМ

Таблица 12

____________________________________________________

Наименование операций:   Южная зона        :Вся остальная террито-

:рия СССР, не вышедшая

и единицы измерения :                     : в южную зону__________

: октябрь- : апрель-  : октябрь- :апрель-

: март     :сентябрь  : март     :сентябрь____

1           :    2     :    3     :    4     :     5______

1. При хранении в ста-

ционарных цистернах

(в дал безводного

спирта за каждый пол-

ный месяц на 1 м2 повер-

хности зеркала испаре-

ния спирта) в закрытых

зернохранилищах        0,01     0,03       0,009        0,027

- на открытых площадках 0,02    0,08       0,018        0,072

2. При харнении в желез-

ных бочках (в процен-

тах к количеству хра-

нящегося безводного

спирта за каждый полный

месяц хранения).Потери

за каждые сутки исчисля-

ются в размерах (1/30

месячной нормы)         0,12    0,15        0,11        0,12

3) При однократных пе-

ремещениях на заводах

и базах (мерник-цистер-

на, цистерна-мерник,

цистерна-цистерна) в

процентах к количеству

перемещенного без-

водного спирта при

перекачке центробежным

насосом                0,025    0,04      0,017         0,025

при перекачке поршне-

вым насосом            0,05     0,07      0,03          0,05

при сливе самотеком    0,015    0,025     0,01          0,02

_________________________________________________________________

1           :    2     :    3     :    4     :     5______

Транспортные операции

4. При наливе из мерника

в вагоны-цистерны из

автоцистерны, а так же

при сливе из автоцистер-

ны и пристанционных ем-

костей в вагоны-цистерны

(в процентах к количест-

ву наливаемого и слива-

емого безводного спирта)

-насосом       0,05     0,08      0,035          0,055

-самотеком     0,03     0,05      0,025          0,04

5. При сливе из вагона-

цистерны в мерник, бачки

или иную емкость (в про-

центах к количеству

сливаемого безводного

спирта)

- насосом       0,10     0,12       0,08           0,11

- сифонов       0,05     0,07       0,04           0,06

6. При наполнении из

мерника железных бо-

чек, при сливе из

железных бочек в мер-

ник, цистерну или иную

емкость (в процентах

или к количеству на-

ливаемого и сливаемого

безводного спирта)         0,09     0,10       0,08           0,09

ПРИМЕЧАНИЯ: К южной зоне относятся: Дагестанская, Кабардино-Балкарская, Североосетинская, Чечено-Ингушская, Краснодарский и Ставропольский края, Приморский край (кроме районов: Кировского, Иманского,Красноармейского,Пожарского, Тернейского, г.Имана, г. Лесозаводска), Астраханская и Ростовская области; Николаевская, Херсонская, Одесская и Крымская области, Джамбульская, Чимкентская, Алма-Атинская, Курганская области; Молдавская ССР,  Армянская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Узбекская ССР, Туркеъменская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР.

#### ШБ-04                 ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ

#### Выход гребней и выжимок из 1 тонны

#### переработанного винограда___

### Таблица 13

_______________________________________________________

Наименование     :Количество   :Влажность :Насыпн.вес__

:  %  :   кг  :     %    :  кг/м3_____

1          :  2  :   3   :     4    :    5_______

Гребни             4,0    4,0       45        350

Выжимка           13,5   135        50        440

в том числе:

а) кожица          9,5    95        59        426

б) семена          4,0    40        40        652

Выход сульфитированных осадков из 1

тонны переработанного винограда

###### Таблица 14

_______________________________________________________

Наименование       :     Количество      :Примечание

:  %  :  кг    : дал  :_____________

1          :  2  :   3    :   4  :     5_______

Всего                4,5   45,0      4,2  Количество

осадков да-

ется для сус-

ла

В том числе:

- из сусла 1 фракции                      полученного

(самотека)               30         2,8 на дробильно-

прессовых ли-

ниях

- из сусла П фракции       15,0       1,4

Выход дрожжевых осадков (расчетный) в %

к суслу, поступившему на брожение

#### Таблица 15

_______________________________________________________

Наименование     : Ед.    : Количество  :Влажность

виноматериалов   : изм.   :             :_____%________

1         :    2   :      3      :      4_______

Белые

Столовые и шампанские  %        2,5        70-80

Крепкие                %        1,5        70-80

Десертные              %        1,0        70-80

Красные

Столовые                %       6,0         70-80

Крепкие                %        4,5         70-80

Десертные              %        4,0         70-80

Содержание сахара и спирта в отходах:

Таблица 16

_____________________________________________________

Наименование  : Ед.:Содержание сахара     : Содержание спирта______

отходов       :изм.: допускаемое:расчетн. :допускаемое:расчетн.

:    :            :(среднее):           :(среднее)___

1         :  2 :    3       :    4    :     5     :     6______

Выжимки:

а) сладкие

(белые)    %    5-8         6        -        -

б) красные(спир-

тованные на

мезге)       %    4-6         5      4-8       6,0

______________________________________________________________

1         :  2 :    3       :    4    :     5     :     6______

в) красные

(сброженные):

-сухих вино-

материалов  %      -          -     4-5       4

-десертных " %    5-8         6,5     -        -

-крепких "   %    4-6         4       8        8

Осадки:

а) сульфити-

рованные    %    5-8         6,5     -        -

б) дрожжевые:

-сухих вино-

материалов  %     -           -      6        6

-десертных " %    5-8         6,5     6-8      7

-крепких "   %  3,5-5,8       4,0     8-12     10

в)после оклейки:

-сухих винома-

териалов     %     -          -      4-6       5

- десертных "        %   5-8      6,5    6-8     7

- крепких "          %  3,5-8     5,5    6-12    9

г) после термической

обработки:

- холодом           %  3,5-8     5,5    6-12    8

- теплом            %  3,5-8     5,5    6-12    8

ПРИМЕЧАНИЕ: Расчетные величины содержания сахара и

спирта в отходах приведены в нормах как

временные, впредь до получения от институ-

та "Магарач" новых исходных данных.

Содержание виннокислых соединений в отходах

(расчетное)

Таблица 17

_______________________________________________

Наименование отходов       :Ед.изм.:    Количество_____

1                 :   2   :        3__________

В ы ж и м к и :

- сладкая (белая)              %     0,5 к весу выжимок

- спиртованная на мезге

(красная)                    %     1,2    -"-

- сброженная (красная)         %     0,9    -"-

О с а д к и :

- сульфитированные             %     0,5 на сухое ве-

щество

- дрожжевые                    %     4,0

- после термической обра-

ботки холодом                %     4,5

ПРИМЕЧАНИЕ: Расчетные величины содержания виннокислых соединений в отходах приведены в нормах как временные, впредь до получения от института "Магарач" новых исходных данных.

Нормы потерь при переработке отходов виноделия:

Таблица 18

_____________________________________________________

№№ : Наименование операций          :Потери в %________

пп :                                : спирта :  ВКИ____

1 :            2                   :    3   :   4_____

Переработка выжимок

1. Экстрагирование сахара и винно-

кислых соединений из выжимок          5       20

2. Нейтрализация диффузного сока         2,5     14

3. Сбраживание диффузного сока           1,0      -

4. Перегонка сброженного -"-             1,5      -

5. Промывка, обезвоживание и сушка ВКИ    -      1

Переработка дрожжевых осадков

6. Разведение дрожжей, сбраживание

сахара и перекачка                     3,5     5,0

7. Отгонка спирта                         1,5

8. Обработка дрожжевой барды минераль-

ной кислотой, фильтрация раствора,

отделение и промывка дрожжевого

осадка                                   -     10

9. Нейтрализация раствора, осаждение

и отделение осадка ВКИ                   -     14

10. Промывка, обезвоживание и сушка ВКИ    -     1

ПРИМЕЧАНИЯ: 1) Потери спирта и сахара в пересчете

на спирт даны в % от исходного со-

держания их в перерабатываемых

отходах.

2) Нормы потерь даны на основании

регламента института "Магарач"

(№ 3077 от 27.1Х.1971 г.).

Выход основных продуктов от переработки

отходов виноделия:

Таблица 19

_____________________________________________________

№№:Наименование        :Ед. :      Выход_____________

пп: продуктов          :изм.: из 1 тонны : из 100 дал

:                    :    :  выжимок  :  дрожжей___

1 :        2           : 3  :    4      :     5______

1. Спирт-сырец       дал а/а    3,0          7,5

2. В К И                кг      4,5         28,0

3. Виноградные семена=

= 13%                кг      100,0         -

4. Виноградное масло    кг       10,0         -

5. Сухая кожица= 6%     кг      200,0         -

6. Энантовый эфир       кг         -          0,2

ПРИМЕЧАНИЕ: 1) Выход продуктов дан из расчета

содержания в исходном сырье:

- сахара в выжимках   - 6%

- винной кислоты в выжимках - 0,7%

- виной кислоты в дрожжах   - 4,0%

- спирта и сахара в перерас-

чете на спирт  в дрожжах  - 8% об.

2. Выход продуктов приведен на основании рекомендаций института "Магарач" (№ 3077 от 27.1Х.1971г.).

3. Основные параметры применяемые при расчете основного технологического оборудования и площадей цехов.

### Основное производство

#### Прием винограда

Ш.В-01. Прием винограда на завод рассчитывается на 10 часов в сутки.

Ш.В-02. Доставка винограда на винодельческие предприятия предусматривается на автосамосвалах и автосамосвалах с прицепами, оборудованными         опрокидывающимися кузовами, контейнерах (лодочки) и т.п. При сборе специальных сортов винограда, идущих на приготовление марочных вин, допускается доставка их автотранспортом в корзинах. Транспортные средства, как правило, должны указываться в задании на проектирование.

Ш.В-03. Учет винограда, поступающего на завод, производится взвешиванием на автомобильных весах, располагаемых при въезде на территорию завода. Взвешивание винограда при поступлении на производство (в цех) не производится.

Ш.В-04. Часовое (расчетное) поступление винограда на переработку определяется делением суточной мощности завода на количество часов работы приемного отделения.

Ш.В-05. Неравномерность поступления винограда в течение рабочего дня учитывается поправочным коэффициентом 1.4.

Ш.В-06. Количество приемных бункеров для винограда и фонт разгрузки рассчитываются с учетом количества и производительности линий дробильно-прессового оборудования, а также транспортных средств для доставки винограда, с учетом неравномерности поступления винограда в течение рабочего дня.

Учитывая возможности одновременного поступления на завод нескольких различных сортов винограда, количество приемных бункеров должно быть не менее двух.

### ШВ-07. При расчете весового оборудования количество и емкость приемных  бункеров следует принимать:

- коэффициент неравномерности поступления винограда в течение рабочего  дня - 1,4;

- коэффициент использования грузоподъемности

автотранспорта по таблице 20;

- объемный вес винограда т/м3 - 0,6.

Таблица 20

_______________________________________________________

Вид транспорта       :    Грузоподъемность____

:     3 т    :   5 т_____

Навалом в автосамосвалах           0,8        0,7

Навалом в автоприцепах             0,8        0,7

В контейнерах КВА                  0,75        -

В корзинах                         0,6        0,6

ШВ-08. Нормы простоя автотранспорта при взвешивании

винограда на автовесах приведены в таблице

№ 21.

Таблица 21

_______________________________________________________

Вид транспорта               :   Время в мин.

_______________________________________________________

Автомашина                                  2

Автоприцеп                                  2,5

ШВ-09 Нормы простоя автотранспорта под разгрузкой

винограда (в минутах) приведены в таблице № 22

Таблица 22

_______________________________________________________

Вид транспорта         : Грузоподъемность:Примечан.

:    3т  :   5т   :_________

Навалом в автосамосвалах        5       6    В нормы

Навалом в автоприцепах          6       -   простоя вк-

В автомашинах - в контейнерах   6       -   лючается

В автомашинах -в корзинах      10       -   время подъ-

езда и отъ-

езда авто-

транспорта

#### Переработка винограда и мезги

ШВ-10  Оборудование рассчитывается на 10 часов работы в течение суток.

ШВ-11  Коэффициент использования оборудования принимается по фактическому значению, достигнутому предприятиями, но не менее - 0,7.

ШВ-12  Устанавливаются поточные линии переработки белых и красных сортов винограда с соответствующим той или иной схеме набором оборудования;

ШВ-13  При проектировании следует принимать поточные линии производительностью 10,20,30,50 тонн винограда в час, принятие к изготовлению промышленностью.

ШВ-14  Для удобства обслуживания оборудования линий, соблюдение санитарных условий и требований по технике безопасности в процессе эксплуатации следует соблюдать следующие расстояния:

- между дробильно-прессовой линией и стеной- не менее 1,4 м;

- от движущихся частей машин до стен - не менее 0,8 м;

- между параллельно стоящими дробильно-прес совыми линиями - не менее 1,5 м

Осветление и брожение сусла

ШВ-15. Осветление сусла может осуществляться тремя способами:

- отстаиванием в специальных резервуарах;

- центрифугированием;

- оклейкой бентонитом;

ШВ-16.Время, необходимое для осветления сусла отстоем,зависит от качества взвесей, находящихся в сусле и необходимой степени его осветления.

При проектировании осветления сусла методом

отстаивания следует принимать следующие нормы

времени:

Таблица 23_____

Наименование виноматериалов:Ед.  :Сусло  :Прессовое

:изм. :самотек:  сусло______

Шампанские и столовые        час    18         -_______

Полусладкие                  час    24         24

Десертные и крепкие          час    24         24

Коньячные                    час    18         18

_______________________________________________________

ПРИМЕЧАНИЕ: При обработке сусла ферментным препаратом время отстоя сокращается до 4-6 часов.

ШВ-17  При отстое сусло-самотек сульфитируют сернистым ангидридом из расчета 75-100 мг/л. Прессовое сусло сульфитируется повышенными дозами сернистого ангидрида (до 200 мг/л) в зависимости от температуры.

ПРИМЕЧАНИЕ: При пепеработке высококислотного винограда (9-12 г/л) на столовые вина, доза сернистой  кислоты при отстое сусла не должна превышать 50-60 мг/л.

ШВ-18. При расчете емкости отстойных резервуаров принимать коэффициент заполнения резервуара - 1.

ШВ-19. Впредь до освоения более мощного непрерывно-действующего оборудования для осветления сусла может быть рекомендована полунепрерывная схема:

- грубая фильтрация сусла в потоке для отделения крупных взвесей;

- отстой сусла в течение 12-18 часов;

- снятие осветленного сусла с жидких сульфитированных осадков;

- отделение сусла из жидких сульфитированных осадков.

Для грубой фильтрации сусла могут быть применены сетчатые ловушки по типу применяемых в сахарной промышленности для очистки диффузионного сока от крупных частиц.

ШВ-20. Существуют два основных отличных друг от друга способа сбраживание виноградного сусла, применяемые для приготовления белых и красных виноматериалов:

- для белых виноматериалов сбраживается осветленное виноградное сусло (или сбраживание красного сусла по белому способу);

- для красных виноматериалов - сусло сбраживается на мезге.

ШВ-21. Процесс брожения по "белому" может осуществляться как периодическим (в отдельных резервуарах), так и непрерывным способом (в батарее бродильных резервуаров).

При переработке массовых сортов винограда рекомендуется непрерывный (поточный) метод.

Процесс брожения периодическим способом допускается для заводов малой мощности, при переработке отдельных сортов винограда преимущественно для марочных виноматериалов), поступающих на переработку в ограниченном количестве, а также при наличии крупных емкостей на заводах большой мощности.

ШВ-22. Процесс брожения по "красному способу (брожение на мезге) при приготовлении марочных вин следует осуществлять периодическим способом в отдельных резервуарах или установках УКС-3М;     БРК-3М.

ШВ-23. Массовые сорта ординарных красных виноматериалов могут приготовляться по "белому" способу с экстрагированием из мезги красящих, дубильных и ароматических веществ суслом в специальном экстракторе (типа В Э Д К - 5) и последующим  сбраживанием сусла поточным методом в батарее  бродильных резервуаров.

ЩВ-24. Выработка некоторых (белых и красных) десертных и крепких виноматериалов, требующих длительного контакта сусла с мезгой, может осуществляться:

- периодическим методом с настаиванием сусла на мезге в течение 18-36 часов;

- поточным методом с экстрагированием красящих, дубильных и ароматических веществ подброженным суслом в экстракторе типа ВЭДК-5.

Поточный метод может быть рекомендован при приготовлении ординарных десертных и крепких виноматериалов.

ШВ-25. При расчете оборудования бродильного отделения  следует принимать:

а) продолжительность брожения (расчетная)

__________________________________________Таблица 24____

Наименование виноматериалов:по "белому" способу:по "красному" спо-

:период.:непре-:мезги  собу сусла_______

: час   :рывн. :(пери период. :непрерыв.

:       : час  :одич.:        :

:       :      :час  :        :__________

1           :   2  : 3   : 4  :   5  :   6___

Столовые и шампанские 125-150 100  150  125-150  100

Полусладкие             50     30   75    50      30

Десертные               24     20   24    24      20

К р е п к и е:

- мадера                 -      -  100    75       50

- портвейн белый         75    50   25     -        -

- портвейн красный       75    50  100     -        -

Коньячные            125-150  100   -      -        -

ПРИМЕЧАНИЯ: 1) Приготовление полусладких вин предусматривается по "классической" схеме.

2) Продолжительность непрерывного брожения по "красному" способу дается к схеме с тепловой обработкой мезги.

3) При выработке виноматериалов с экстрагированием красящих,дубильных и ароматических веществ подброженным суслом принимается:

- продолжительность экстракции  - 14 часов;

- продолжительность брожения в потоке - 50 часов.

4) Продолжительность брожения дана на основе рекомендаций института "Магарач".

5) Продолжительность операции настаивания сусла на мезге, орошение мезги, нагревание и охлаждение мезги, в установках УКС-3М и БРК-3М принимать попаспортам установок.

б) Температура брожения оптимальная

Таблица 25______

Наименование        :Температура : Примечание

виноматериалов      :  *С        :_____________________

1            :     2      :      3______________

БЕЛЫЕ ВИНОМАТЕРИАЛЫ

Шампанские и столовые

марочные)               14-18      Температура сусла в

Столовые (ординарные)   20-25    процессе брожения под-

Полусладкие             10-12    держивается за счет

Десертные и крепкие     20-28    охлаждения его через

Коньячные               18-20    рубашки бродильных

резервуаров или вынос-

ных холодильников

КРАСНЫЕ ВИНОМАТЕРИАЛЫ

Марочные                20-25    Среднее(расчетное)

Ординарные              22-28    количество сбраживаемого

сахара приведено в

таблице 8.

_______________________________________________________

в) Коэффициент заполнения бродильных резервуаров:

- при брожении сусла          0,85

- при брожении на мезге       0,80

г) Расход дрожжей:

- при непрерывном брожении сусла 1%

- при периодическом брожении сусла 2%

- при брожении на мезге            3%

### Хранение и обработка виноматериалов

ШВ-26. Необходимая емкость рассчитывается на полное количество виноматериалов, получаемых от переработки винограда за сезон виноделия с учетом отходов при производстве, а также объема спирта- ректификата, идущего на крепление виноматериалов.

ШВ-27. При расчете емкости в общий баланс

включается также емкость бродильных и отстойных резервуаров. Купажные резервуары и резервуары для термической обработки вина при расчете общей емкости учитывается с поправочным коэффициентом 0.7.

ШВ-28. Для хранения марочных вин следует предусматривать отдельное помещение с поддержанием в нем постоянных заданных температур и влажности (при хранении в дубовой таре).

ШВ-29. количество марочных вин, сроки многолетней выдержки их и тара для хранения должны быть указаны в задании на проектирование.

Резервуары, предназначенные для долголетней выдержки вина, в общий баланс емкости винохранилища не включаются.

ШВ-30. Потребность емкостей винохранилища на тонну перерабатываемого винограда, в зависимости от удельного веса крепленых виноматериалов, можно ориентировочно принимать по таблице 26.

Таблица  26__

###### Удельный вес крепленных      :Требуется емкостей

виноматериалов, %            :       дал_______________

0                           76,0

10                           77,3

20                           78,7

30                           80,1

40                           81,4

50                           82,8

60                           84,2

70                           85,6

80                           86,9

90                           88,3

100                           89,5

_______________________________________________________

ШВ-31. Для хранения виноматериалов рекомендуется:

- стальные цилиндрические резервуары с внутренним защитным покрытием;

- стальные эмалированные горизонтальные резервуары;

- железобетонные цилиндрические вертикальные резервуары с внутренним защитным покрытием, изготовляемым в стальной инвентарной опалубке.

ПРИМЕЧАНИЕ: применение стальных резервуаров должно быть обосновано в каждом отдельном случае.

Горизонтальные резервуары устанавливаются в 2-3 яруса.   Емкость отдельных резервуаров подбирается в зависимости от мощности предприятия и вырабатываемого ассортимента.

ШВ-32. При расчетах количества резервуаров для термической обработки виноматериалов  следует принимать следующие сроки выдержки:

- для охлажденного виноматериала    2-3 суток

- для подогретого виноматериала     5 суток

Резервуары для термической обработки принимать из нержавеющей стали Х18Н10Т изолированные, с рубашками для поддержания постоянной температуры виноматериалов при выдержке.

ШВ-33. При расчете емкости резервуаров винохранилища принимать следующие коэффициенты заполнения:

- для хранения          1,0

- при термической обработке  0,90

- при эгализации и купажа    0,81

ШВ-34. Отправка обработанных виноматериалов производится:

- при наличии подъездных ж.-д. путей - в цистернах, установленных в специально оборудованных вагонах;

- при отсутствии подъездных ж.-д. путей - в автоцистернах - мерниках через пристанционную базу.

Отправка виноматериалов в бочках производится в исключительных случаях, о чем должно быть оговорено в задании на проектирование.

ШВ-35. Отпуск виноматериалов производится:

- в ж.д. цистерны и автоцистерны - по объему

- в бочки                     -  по весу

ШВ-36. Отпускное отделение должно быть оборудовано мерным хозяйством 1-го класса точности.

Впредь до освоения автоматических мерников следует принимать мерники 1-го класса емкостью 1000, 250, 75 дал из нержавеющей стали марки Х18Н10Т.

Для слива из труб и насосов оставшегося в них вина по окончании отпуска необходимо предусматривать сливной бачок и уклон труб в его сторону.

Количество мерников, сливных устройств и фронт погрузки определяются, исходя из следующих положений:

- отпуск виноматериалов и вина производится равномерно в течение 8-ми месяцев (с 1 декабря по 1 августа) с коэффициентом неравномерности - 1,5 дал жел. дорожного транспорта и 1,2 для автотранспорта;

- время на погрузку ж.д. цистерны - 1,5 часа;

-        "-"        автоцистерны  - 20 минут.

В сезон переработки винограда мерники емкостью 1000, 250, 75 дал используются для приема спирта-ректификата из спиртохранилища и подачи его на спиртование виноматериалов.

## Спиртохранилище, приемно-отпускное

## отделение для спирта и наружные спиртопроводы

а) Спиртохранилище.

ШВ-37. Спиртохранилище на винодельческих заводах устраиваются, как правило, открытого типа. Закрытый тип спиртохранилищ допускается в исключительных случаях, при соответствующем обосновании или указании в задании на проектирование.

ШВ-39. Емкость резервуаров для хранения спирта рассчитывается на годовую потребность спирта для приготовлений крепленых вин и хранении спирта, получаемого в результате переработки отходов виноделия.

Спирт хранится в металлических резервуарах, устанавливаемых на ленточные фундаменты.

ШВ-40. При открытых спиртохранилищах, во избежание повышенных потерь спирта, необходимо предусматривать светлую защитную покраску наружных поверхностей и орошение резервуаров для их охлаждения.

ШВ-41. Фундаменты под резервуары должны иметь высоту не менее 1,2 от поверхности с тем, чтобы обеспечить осмотр швов днища резервуаров.

б) Приемно-отпускное отделение

для спирта.

ШВ-42. В практике проектировании предприятий винодельческой промышленности могут встретиться ......

типа приемно-отпускных отделений для спирта:

- для приема и отпуска спирта на железную дорогу;

- для приема и отпуска спирта на автотранспорт.

ШВ-43. Перевозка спирта по железной дороге производится в цистернах емкостью 12,25 и 50 тонн.

ШВ-44. Перевозка спирта автотранспортом производится в автоцистернах - мерниках емкостью 3 куб.м. Перевозка спирта в бочках не предусматривается.

ШВ-45. Прием спирта из железнодорожных цистерн и отпуск его осуществляются при помощи специальных приемных устройств, устанавливаемых у полотна железной дороги.

ШВ-46. В случае отсутствия на заводе подъездных железнодорожных путей прием и отпуск спирта должны осуществляться через пристанционную базу с доставкой его на завод в автоцистернах-мерниках.

ШВ-47. Пристанционная база завода рассчитывается как для приема и отпуска спирта, так и для отпуска готовой продукции основного производства - виноматериалов и вина.

ШВ-48. Прием и отпуск спирта производится по объему через мерники 1-го класса точности.

ШВ-49. Для учета спирта применяются:

- горизонтальные конические мерники емкостью 250, 500 и 1100 дал;

- вертикальный цилиндрический мерник емк. 75

дал.

ШВ-50. Приемные устройства, мерники, насосы и трубопроводы должны быть отдельными для спирта-сырца, спирта-ректификата и виноматериалов.

ШВ-51. Схема спиртохранилища и приемно-отпускного отделения должна предусматривать возможность опорожнения всех трубопроводов от перекачиваемого продукта.

Для слива продукта из трубопроводов и насоса устанавливаются отдельные сборники.

ШВ-52. Мерники спиртоотпускного отделения предпочтительнее располагать на высоте, дающей возможность сливать спирт в железнодорожные цистерны или автоцистерны самотеком.

ШВ-53. Для перекачивания спирта применяются центробежные насосы с взрывобезопасными моторами. Допускается установка моторов открытого типа при условии расположения их в отдельном изолированном помещении.

в)Наружные спиртопроводы_

ШВ-54. Перекачка спирта с спиртохранилище и из

спиртохранилища на производство производится по стационарным воздушным спиртопроводам.

ШВ-55. Спиртопроводы укладываются на опорах на высоте не менее 5 м от земной поверхности.

ШВ-56. Для полного слива спирта из трубопроводов они укладываются с уклоном = 0,006 в сторону приемно-отпускного отделения.

ШВ- 57.Спиртопроводы изготовляются из бесшовных стальных труб.

## Переработка отходов.

ШВ-58. В соответствии с принятыми для проектирования технологическими схемами при расчете оборудования для переработки отходов следует принимать продолжительность работы:

отделения переработки выжимки, нейтрализационно-сушильного отделения, отделения приема и отпуска серной кислоты, склады извести и хлористого кальция, склады муки, семян, белкового корма и виннокислой извести - 16 часов (2 смены), аппаратное отделение - 24 часа (3 смены).

ШВ-59. Учет поступающих в цех на переработку отходов ведется:

- выжимок...............по весу

- осадков...............по объему

ПРИМЕЧАНИЕ: вопрос о проектировании цеха по переработке отходов виноделия решается в каждом отдельном случае экономическими соображениями.

Извлечение из выжимок в раствор (промывка)

сахара, виннокислых соединений и спирта

ШВ-60. Промывка выжимок осуществляется на непрерывно-действующих экстракторах, подбираемых по производительности, в зависимости ль мощности завода, экстракторы устанавливаются, как правило, под навесом.

ШВ-61. При расчете непрерывно-действующих экстракторов производительность аппарата принимается по паспорту поправочным коэффициентом 0,9.

ШВ-62. Промывка сладких выжимок, ведется горячей подкисленной водой с температурой Т=65-70*С, рН=3-3,5, а сброженных выжимок при Т=30*С.

При установившемся режиме цеха промывку сладких выжимок рекомендуется вести горячей оборотной водой из перегонного аппарата, подогретой до температуры 65-70*С за счет тепла отходящей барды.

При промывке выжимок следует принимать:

- выход экстракта (сока) - 1 литр на 1 кг выжимок.

ПРИМЕЧАНИЕ: вода, полученная после отжима отработанных выжимок, может быть использована вторично только после ее осветления.

ШВ-63. Для нормальной работы экстрактора, обеспечивающей минимальные потери сахара и виннокислых соединений в отработанных выжимках, загрузка аппарата должна быть равномерной через питатель, а выжимки хорошо разрыхленными в дробилке.

ШВ-64. Питание промывной водой должно быть также равномерным через напорный бачок, снабженный поплавковым регулятором и простейшим измерительным прибором для жидкости - ротаметром.

ШВ-65. Учет сока после экстрактора ведется через автоматический мерник.

Обработка экстракта диффузного сока

и получение ВКИ___________

ШВ-66. Экстракт, полученный от промывки выжимок, перед нейтрализацией подлежит осветлению от взвесей.

ШВ-67. Нейтрализация осветленного раствора ведется при температуре экстракта Т=45-50*С (до слабокислой реакции рН=6).

ШВ-68. В качестве реактива для нейтрализации применяется 30% раствор хлористого кальция и известкового молока 8% концентрации. Обработка экстракта предусматривается: - для заводов малой мощности - периодическим методом, в отдельных нейтрализаторах, снабженных мешалками.

- для крупных заводов - поточным методом в нескольких нейтрализаторах, работающих попеременно (на разных стадиях обработки).

ШВ-69. При расчете количества и объема нейтрализаторов принимается:

- продолжительность реакции   - 3 часа

- коэффициент заполнения

нейтрализатора              - к=0,75+0,8

- количество нейтрализаторов

при поточном методе         - не менее 3 шт.

Для отделения осадка ВКИ принимаются декантаторы и гидроциклоны.

ШВ-70. Отжим и промывка осадка ВКИ производится на центрифуге.

ШВ-71. Полученная после промывки ВКИ сушится до влажности 3%.

ШВ-72. Для сушки ВКИ рекомендуются:

- для малых заводов - периодические сушилки шкафного типа;

- для средних и больших заводов - непрерывно-действующие сушилки (СВКИ, Кишиневского мех.завода).

При расчете шкафных сушилок принимаются:

- толщина слоя ВКИ на противнях             3-4 см

- начальная влажность ВКИ                   40%

- конечная влажность ВКИ                     2%

- оптимальная температура сушки            90-95*С

Непрерывно-действующие сушилки рассчитываются по производительности, указанной в паспорте.

Упаковка готовой ВКИ производится в бумажные крафтмешки.

Брожение

ШВ-73. Для сбраживания сахаросодержащих растворов рекомендуется непрерывный метод брожения в батарее бродильных резервуаров.

Периодический метод брожения в отдельных резервуарах допускается только для заводов малой мощности.

Бродильные резервуары, как правило, устанавливаются под навесом.

ШВ-74. При расчете количества и объема бродильных резервуаров принимаются:

а) продолжительность брожения:

- при непрерывном методе - 24 часа

- при периодическом методе - 36 часов

б коэффициент использования бродильных резервуаров к=0,85.

ШВ-75. Расход дрожжей на брожение принимается 2% от объема сбраживаемого раствора.

Извлечение спирта

ШВ-76. Оборудование для перегонки спирта рассчитывается на выпуск в качестве готовой продукции спирта-сырца крепостью.

- на малых заводах          - 60% об.

- на средних и больших

заводах                   - 88% об.

ШВ-77.В качестве оборудования для перегонки рекомендуются:

- для заводов малой мощности - 3-кубовая установка со спиртовой колонкой в 15 тарелок;

- для крупных заводов - брагоперегонные аппараты      0,1, 2 и 3, применяемые в спиртовой промышленности.

- для заводов, выпускающих спирт-ректификат - брагоректификационные аппараты №№ 0,2,3, применяемые в спиртовой промышленности.

Извлечение и сушка виноградных семян

ШВ-78. Для удаления из выжимок полученной в результате их промывки избыточной влаги могут быть применены непрерывно-действующие прессы, предназначенные для прессования мезги при переработке винограда.

ж) При установке брагоперегонных аппаратов необходимо предусматривать завоз и переработку дрожжевых осадков из близлежащих винзаводов и винпунктов с тем, чтобы максимально загрузить работу цеха в течение года.

ШВ-79. Для сушки выжимки используются высокотемпературыне сушилки барабанного типа, в которых осуществляется процесс сушки, выделение семян и размол виноградной кожицы (АВМ-0,4 Фирмы "Нерис").

ШВ-80. Высушенные семена очищаются на зерноочистительных машинах (ОС-4,5-завод "Воронежсельмаш").

Расчет количества агрегатов АВМ-0,4 и ОС-4,5 производится согласно их паспортам.

Переработка дрожжевых осадков

ШВ-81. Разбавление отпрессованных дрожжей до содержания сухих веществ 10% производится в бродильных резервуарах для диффузионного сока. В этих же бродильных резервуарах производится дображивание дрожжей, содержащих сахар.

ШВ-82. Для перегонки спирта рекомендуется брагоперегонные аппараты.

ШВ-83. Для раскисления барды применяются сборники с мешалкой. Емкость сборников рассчитывается по времени заполнения сборника, времени раскисления - 2 часа и времени подачи барды на фильтрацию перед  нейтрализацией.

ШВ-84. Фильтрация барды для отделения белкового осадка влажностью 30% от фильтрата производится на рамных фильтрах завода "Прогресс", на этих же фильтрах производится промывка осадка.

ШВ-85. Для сушки белкового осадка рекомендуется сушильный агрегат АВМ-04.

ШВ-86. Нейтрализация фильтрата, осаждение и выделение виннокислой извести аналогично указанному в п.п.111В-67-111В-72.

Цеха по переработке отходов виноделия следует проектировать с учетом завоза отходов с близлежащих заводов по переработке винограда, не имеющих своих цехов утилизации.

##### Р А З Д Е Л____1У__

## НОРМЫ РАСХОДА И ЗАПАСА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

## МАТЕРИАЛОВ, БОЯ ПОСУДЫ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

### 1У-1     НОРМЫ РАСХОДА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

### МАТЕРИАЛОВ

Таблица 27___

Технологичес-:    Расход вспомогательных материалов__

кая операция : наименование         :ед.изм.:кол-во__

1        :          2           :  3    :   4____

Обработка оборудования

1. Обработка  1)Эпоксидная смола ЭД-5;

ЭД-6 (гост 10587-72) с

стенок жел.бе-  титановым порошком (ТУ-

тонных и метл-  -НТ-10-72)

лических ре-  1 основной слой Эпоксидная

зервуаров                     смола     г/м2    500

Титановый порошок (на су-  "    350-400

хой вес) пластификатор     "     40-60

(ГОСТ 2102-67)

Спирт-этиловый технический (ГОСТ 8314-57) "    30

Отвердитель (ТУ-33029-59)             "                     40-50

________________________________________________________________________

1        :          2          _______ :  3    :   4____

П декоративный слой

Эпросин Е-2В                                                "                 300

Отвердитель (ТУ-33029-59)                       "                    14

2. Обработка стенок   1) Лак ХС-76 по грунту Х-04                    г/м2

металлических            растворитель Р-4                                                          200

резервуаров                  (ГОСТ 7827-55)

грунт ХС-04 на 3 слоя                            кг/м2             0,5

(ВТУ КУ  439-55)

лак ХС-76 на 3 слоя                               кг/м2             0,4

(ГОСТ 9355-60)

3. Обработка емкостей Раствор кальцинированной соды-5%  кг/100

покрытых эпросином,                                                                    дал             1,25

эмалью, лаком            Сода кальцинированная

ГОСТ 5100-64

4. Обработка дубовой    Раствор кальцинированной                 кг/100        1,25%-

тары                              соды 5-10%                                               дал           -2,5

5. Дезинфекция ем-     1) Раствор антиформина в т.ч.              кг/100

костей                              - антиформин                                          дал            0,64

- кальцинированная сода                                        0,8

-  каустическая сода                                                 0,8

2) Сернистая кислота                      г/100 дал             40

0,1% раствор

Окуривание                  3) Сернистый ангидрид                  г/м3                      100

6. Обработка вино-      1) Сернистая кислота                        г/п.м.                   5

проводов                          0,1 раствор

2) Раствор антиформина,

в т.ч.:

антиформин                                                                  5

кальцинированная сода              г/п.м.                     8

каустическая сода                           "                         8

7. Сульфитация мезги       Сернистый ангидрид                  м2/кг                     50

при подаче на                            ГОСТ 2918-72

стекатели винограда

8. Сульфитация сус-                           -"-                              мг/л                        125

ла при отстое

9. Обработка сусла           Глина алюмоселикатного

бентонитом при                 происхождения                            г/л                          3

отстое

10. Сульфитация             Сернистый ангидрид                        мг/л                      125

мезги перед наг-

реванием

11. Сульфитация мез-                                  -"-                                       мг/л                      125

ги при экстрагиро-

вании

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

ОБРАБОТКА   ВИНОМАТЕРИАЛОВ

12. Обработка вина жел-         Калий железисто-синеродистый  г/дал        0,6-1,25

той кровяной солью           ГОСТ 4207-65

13. Обработка фитином           Смесь кальциевых и магниевых

солей инозитфосфорных кислот  кг/1000дал       1

14. Обработка сорбиновой      Соли сорбата кальция или             г/л

кислотой полусладких       натрия                                                 вина               0,2

и сухих вин                            СТУ 11-1--68-65

15. Фильтрация вина с          Гидратированный кремнием          г/дал

диатомитом (кизель-       с примесью песка и гидроокисью   вина           10-15

гуром)                                  железа

16.Фильтрация через           КТФ-1,КТФ-2 для тонкой              кг/1000

фильтркартон                     фильтрации КОФ-3 для обесп-       дал

ложивающей фильтрации              вина                5,0

КФШ- для фильтрации шам-

панских вин (ГОСТ 12290-66)

17. Оклейка желатином     Желатин пищевой ГОСТ              кг/1000

11293-65                                          дал вина

- белых                                                                                                                        0,6

- красных                                                                                                                     1,4

18. Оклейка рыбьим  Клей рыбий пищевой     кг/1000

клеем               ГОСТ 2778-67         дал вина      0,3

19. Танизация            Танин             % от кол.     100

белых вин                                 оклеивающ.

веществ       50

- при оклейке

желатином

- при оклейке

рыбьим клеем

20. Осветление     Глина алюмосиликатного кг/1000

вин бентонитом   происхождения           дал         20

21. Сульфитация    Сернистый вигидрид     кг/1000

вина при пере-                           дал         0,3

ливках

Примечание: норма для красных вин снижается на 50%.

Переработка  выжимки

22. Умягчение воды  Серная кислота         кг/100     0,2

для промывки вы-  (купоросное масло)      дал

жимки

23. Подкисление                            кг/100     0,3

воды                                      дал

24. Нейтрализация   Хлористый кальций      кг/100

диффузного сока                            дал

диф.сока    3,0

__________1        :          2           :  3    :   4____

Негашенная известь        -"-      15,0

х) На умягчение воды - при жесткости воды 20* (на каждые

100 литров воды столько граммов купоросного масла, сколько градусов жесткости в воде).

Переработка дрожжевых осадков

25. Раскисление     Серная кислота (купо-  кг/100дал   30

барды           росное масло)

кг/1 тонну

отжатых

дрожжей     60

26. Нейтрализация   Негашенная известь        -"-      50

барды

1У-2                Н О Р М Ы

ЗАПАСОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 28_________

Наименование         :Количество дней   :

:работы предприятия: Хранение

:на которое обеспе-:

:чивается запас    :_____________

1            :      2           :     3_______

1. Сернистый ангидрид  42 сут.(2 мес.)  Жидкий в бал-

лоне Р=3-4...

при Т=20*С

Вес баллона -

- 17 кг

2. Кальцинированная   21 сут.(1 мес.)  4-5-6 слойные

сода                                бумажные мешки.

Вес мешка-50кг

3. Каустическая       21 сут.(1 мес.)  Металлические

сода                                барабаны емк.

от 25-170л.,

контейнеры,цис-

терны

4. Желтая кровяная    42сут.(2мес.)   Деревянные бочки

соль                               барабаны емкост.

до 120 кг (допу-

скается до 300

кг) или прорези-

ненные мешки

емк. до 50 кг.

5. Фильтр-картон      42сут.(2 мес.)  Ящики емк. 50кг

6. Желатин пищевой    42 сут.(2 мес.) Ящики деревян-

ные емк. до

30 кг.

7. Клей рыбий         42сут.(2 мес.)  Фанерные бараба-

ны до 50 кг.

______1            :      2           :     3_______

8. Бентонит           42 сут.(2 мес.) Ящики деревян-

ные емк. до 50

кг.

Бумажные битуми-

рованные мешки

емк. до 50кг.

9. Серная кислота     21сут.(1 мес.)  Бутылки по 20-30

л. или склянки

по 0.8-1,7 кг.

10.Негашеная известь   10 сут.

11.Хлористый кальций   10 сут.

Р А З Д Е Л   У1

## НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ, ПАРА И ХОЛОДА

У1-01. Нормы расхода холодной и горячей воды ( на одну операцию):

Таблица 30__

Наименование операций: Ед. :Расход воды в литрах

:изм. :на единицу измерения______

:     :холодной :горячей=+70*____

1         :  2  :   3     :      4_________

А. Основное производство

1. Мойка бункеров для

винограда          1м3      200        150

2.Мойка дробилок

и гребне-отделителей 1 шт     800        600

3.Мойка стекателей

и эгутфоров           "       900        700

4.Мойка прессов непре-

рывного действия      "       800        600

5.Мойка сборников

сусла             1 м3 емк.   200        150

6.Мойка насосов и

центрифуг         1 насос     160        160

7.Мойка фильтров   1 фильтр    400        300

8.Мойка теплообмен-

ников             1 шт        400        200

9.Мойка транспор-

теров             1 пог.м.    2,0        1,0

10.Мойка винопроводов

и шлангов            "        3,6        2,4

11.Мойка железобе-

тонных и метал-

лических резер-

вуаров:

емк.до 1000 дал  1 дал емк.   1,2        0,8

-"-  от 1000 до

5000 дал             "          0,8        0,6

-"-  от 5000 до

10000 дал             "          0,6        0,5

-"- от 10000 дал

и свыше               "          0,5        0,3

_____________________________________________________

______1                :  2  ___:   3     :      4___

12.Наружная обмывка

бочек                 1 дал емк.   1,2        0,8

13. Внутренняя обмыв-

ка бочек:

по средней схеме      1 дал емк.    3,3        2,2

по малой схеме          -"-         3,0        2,2

14.Мойка дубовых бутов    -"-         1,5        1,0

15.Мойка кузовов авто-

самосвалов                           200        150

и автоприцепов         1м3 емк.       1,5        0,5

16.Мойка полов          1м2 пола       2,0         -

Б. Цех по переработке отходов

17.Промывка выжимок:

-сладкая выжимка    1тонна выжим.    -        1250

-красная выжимка        -"-         750       1000

18.Промывка ВКИ на     на 1 промывку

центрифугах          1 кг массы       0,5         -

19.Промывка экстрак-

ционных непрерывно-

действующих аппара-

тов                   1 м3 емк.        150       100

ПРИМЕЧАНИЯ:   1) Расход воды на охлаждение продуктов (сусла, виноматериалов, паров спирта при отгонке и т.п.) определяется расчетом, в зависимости от начальных и конечных температур воды и продуктов, а также типов охлаждающих устройств.

2) Расход воды на промывку выжимок дается с учетом впитываемости в размере 250 литров воды на 1 тонну выжимок, которая остается в продукте.

3) Расход воды при промывке красной выжимки (по полунепрерывной схеме) повышается на 500 литров на 1 тонну выжимок за счет двухкратной ее промывки (отмывки спирта холодной водой).

4) Расход воды на промывку емкостей, мойку полов и отдельного технологического оборудования цеха переработки отходов берется по нормам основного производства.

5) Необходимо предусмотреть возможность использования оборотной воды.

У1-02. Нормы расхода пара (на операцию)

Таблица 31____

№№:Наименование   : Ед.  :Параметры      :Расход

пп:операций       :изм.  :   пара        :пара, кг____

1 :     2         :  3   :    4          :   5________

1. Пропарка дрожжевых

резервуаров        -"-      -"-           20,0

2. Пропарка продукто-

проводов            1п.м.    -"-            0,2

3. Стерилизация сус-

ла при приготовле-

нии дррожжей      1дал сусла  0,5           1,4

4. Сушка ВКИ       1кг ВКИ     1,0           2,0

У1-03.Расход холода. Потребность в холодной воде и искусственном холоде на охлаждение продуктов и обработку их холодом определяется тепловыми расчетами в зависимости от начальных и конечных температур хладагента и продуктов, типов  материала и изоляции оборудования, а при охлаждении бродящего сусла - количеством тепловыделений, за счет сбраживаемого сахара.

При производстве расчетов рекомендуются следующие температуры хладагента и продуктов:

_____                               Таблица 32_

№№:Наименование      :Рекомендуемый  :Температура

пп:операций          :  хладоагент   :  продукта______

:                  :наимено-:темпе-:началь-:конеч-

:                  :вание   :ратура:ная °С :ная °С__

1:         2        :    3   :  4   :   5   :   6____

2. Охлаждение сусла

в процессе брожения:

Белые виноматериалы охлажденная

- шампанское и столо-   вода

вые (марочные)        -"-    +1        -      16

- столовые ординарные   -"-    +1        -      22

- полусладкие           -"-    +1        -      16

- десертные и крепкие   -"-    +1        -      22

3. Охлаждение мезги

при брожении по "красному"

Красные виноматериалы

- марочные               -"-      +1     -       22

- ординарные             -"-      +1     -       25

4. Охлаждение мезги  холодн.вода  +8     65      35

после тепловой      охлажден.    +1     35      20

обработки

5. Охлаждение дрож-      -"-      +8     65      35

жевого сусла после      -"-      +1     35      20                       стерилизации

6. Охлаждение дрож- охлажден.вода +1      -      18

жевого сусла в про-

цессе брожения

7. Охлаждение бродящего  рассол   -6     +16     -2

сусла для приостановки

процесса брожжения при

производстве полуслад-

ких вин

8. Поддержание низких     -"-        -6    -2    -2

температур при хране-

нии полусладких вин

9. Охлаждение виноматериалов после тепловой

обработки

- столовые, десертные а) вино       +15    70   45

и крепкие           б) холод.вода +8     45   30

в) охлажд.вода +1    30   15

10. Охлаждение вино-   а) охлажд.вино -5    +15  +5

материалов при обра-  б) рассол      -6    +5   -5

ботке холодом

11. Поддержание посто- Рассол         -6    -5   -5

янных температур при

выдержке виноматериа-

лов на холоде

ПРИМЕЧАНИЯ: 1) Температура вина при обработке дана применительно технологической схеме термической обработки вин, предложенной   проф. Герасимовым и проф. Кишковским.

2) Температуры приводятся расчетные (средние) и могут колебаться в зависимости от содержания сахара, спирта и экстративных веществ  в вине.

3) Количество тепла, подлежащего отводу в процессе брожения, определяется расчетом в зависимости от количества сбраживаемого сахара.

Р А З Д Е Л    УП

## МЕХАНИЗАЦИЯ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

И КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

### М Е Х А Н И З А Ц И Я

Основное  производство

Механизацию трудовых процессов в первичном виноделии предусматривать при проектировании следующими средствами (при экономическом обосновании):

УП-01. Взвешивание винограда и определение сахара в нем производить на автоматизированном приемном пункте.

УП-02. Разгрузку винограда, поступающего на переработку в бункеры дробильно-прессового отделения, осуществлять за счет опрокидывающихся кузовов автосамосвалов, автоприцепов и контейнеров КВА, применяемых для доставки винограда на завод.

УП-03. Непрерывную загрузку винограда дробильно-прессовых линий производить с помощью бункеров-питателей шнекового типа.

УП-04. Первичную  переработку винограда (дробление, отделение гребней, получение сусла-самотека и дожим мезги) производить на механизированных поточных линиях.

УП-05. При переработке винограда по "красному" способу или с настоем на мезге, транспортировку свежей мезги в бродильные резервуары и сброженной из бродильных резервуаров на стекатели осуществлять перекачкой специальными (мезговыми) насосами по стационарным трубопроводам.

УП-06. Транспортировку гребней от гребнеотделительной машины в бункер выполнить ленточными и скребковыми конвейнерами, транспортировку выжимок от прессов непрерывного действия в цех переработки отходов - ленточными и скребковыми транспортерами, соединенными в поточную линию.

В поточные линии включаются автоматические весы для учета выжимок и гребней, а также  дробилки для разрыхления комков.

УП-07. Мойку цистерн  и резервуаров предусматривать  моечными головками типа ВМИ и ВМЛ-2Т или моечными переносными устройствами, а бочек - бочкомоечными машинами.

УП-08. Задачу дрожжей в дрожжегенераторы бродильной батареи и бродильные чаны при брожении по "красному" способу производить перекачкой насосами по стационарным трубопроводам.

УП-09. При полунепрерывной схеме осветление производится отстоем с последующей декантацией виноматериалов (снятие с осадка). Отделение виноматериалов из жидких осадков производится на фильтр-прессах.

УП-10. Подачу осадков (сульфитированных, дрожжевых и др.) к центрифугам и сепараторам и после отделения из них жидкой фракции - в цех отходов производить перекачкой насосами по стационарным трубопроводам.

Отпрессованные осадки после отделения из  них жидкой фракции для транспортабельности разводятся до необходимой для перекачки консистенции.

УП-11. Перекачку виноматериалов на хранение, эгализацию, обработку и отпуск производить по стационарным трубопроводам.

УП-12. Отправку готовой продукции производить в цистернах, погрузка которых механизируется специальными подъемно-транспортными механизмами.

#### Цех переработки отходов виноделия

УП-13. Механизацию загрузки аппаратов для промывки выжимок осуществлять:

- при промывки выжимок в диффузионной батарее и подаче их к месту загрузки - ленточными транспортерами, при помощи передвижных кареток и желобами; при подаче выжимок скребковыми или грабельными транспортерами - при помощи рукавов и задвижек, устанавливаемых в дне желоба;

- загрузку аппаратов непрерывного действия (по  полунепрерывной схеме) производить скребковыми или винтовыми конвейерами транспортерами через питатель-дозатор, обеспечивающий непрерывность и равномерность загрузки аппарата.

УП-14. Транспортировка отработанной выжимки от аппаратов после промывки к месту извлечения из них семян осуществляется ленточными или скребковыми транспортерами.

УП-15. Отделение взвесей от сока после промывки выжимок, отделение и промывка осажденной ВКИ производятся на непрерывно-действующих центрифугах.

УП-16. Нейтрализацию сока и осаждение ВКИ производить непрерывным методом в батарее нейтрализаторов. Применение периодического метода нейтрализации в отдельных реакторах и осаждение ВКИ отстоем допускаются только для заводов небольшой  мощности.

УП-17. Сбраживание сахаросодержащих растворов осуществляется поточным методом в батарее бродильных резервуаров.

УП-18. Отгонку спирта из бражки и водноспиртовых жидкостей предусматривать на непрерывно действующих брагоперегонных аппаратах, а на заводах малой мощности, оборудованных 3-х кубовой установкой, - на спиртовой колонне по схеме непрерывно действующего брагоперегонного аппарата.

##### Автоматизация

УП-19. При решении вопросов автоматизации технологических процессов  следует руководствоваться "нормативными объемами и технологического уровня автоматизации предприятий винодельческой промышленности", утвержденными МПП СССР 20 июня 1072 года.

Р А З Д Е Л      УШ

## ЦЕНТРАЛЬНЫЕ И ЦЕХОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

Для винодельческой промышленности установлены 2 разряда лабораторий.

Разряд лаборатории устанавливается в зависимости от типа и мощности винодельческого предприятия. При проектировании заводов первичной переработки винограда следует руководствоваться следующей таблицей.

Таблица 34_______

Завод     :Мощн.    :Разряд:Наименование и площадь

:перераб. :лабора:рабочих помещений, м2_____

:винограда:тории :энохи:иссле:микро:весо-:моечное

:т/сутки  :      :мичес:доват:биоло:вое  :

::  кое     :             :гичес-  :             :

:                           :                 :             :             : кое   :             :___________

1    :    2    :  3   :  4 :  5 : 6 :  7  :  8___

Винодель-

ческий    200-600       П   54,0 24,0 36,0   6   9,0

-"-     600-1000      1   72,0 36,0 36,0   6   9,0

Примерные штаты лаборатории ТХМК

(рекомендуемые ВНИИВиВ "Магарач")_________

Таблица 35___

Должности                    :Заводские лаборатории___

: П разряд : 1 разряд____

1. Зав.лабораторией                1          1

2. Зав.зав.лабораторией            1          1

3. Энохимик                        1          2

3. Энохимик                         1            2

4. Микробиолог                      1            1

5. Лаборант-аналитик                2            2

6. Контролер                        2            3

7. Исследовательстая группа         2            3

ИТОГО:                         10           13

ПРИМЕЧАНИЕ:

1) Кроме указанного штата, для заводов первичного виноделия, имеющих отдельные винпункты и перерабатывающих не менее 50 т сырья в сутки, устанавливается дополнительная штатная единица химика-микробиолога.

2) Кроме помещений, указанных в таблице, для всех разрядов предусматривается экспресс-лаборатория площадью 10,0 кв.м., располагаемая в помещении автомобильных весов или..................

3) Заводы, производящие, кроме основного ассортимента вин, виноматериалы и вино специального типа, могут иметь более расширенный штат по согласованию с республиканскими Главвино.

4) Заводы, перерабатывающие свыше 1500 т сырья в сутки, могут иметь расширенные штаты ТХМК по согласованию с республиканскими Главвино.

Р А З Д Е Л   1Х

### ПОДСОБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЦЕХИ

Ремонтно-механические мастерские

1Х-01. Ремонтно-механические мастерские винодельческих заводов проектируются с учетом размещения их при хозяйствах (совхозах и колхозах), располагающих хорошо оборудованными механическими  мастерскими, которые должны обслуживать и винодельческий завод.

Состав и площади помещений ремонтно-механических мастерских при винодельческих заводах принимаются согласно таблице 36.

Таблица 36__

№№:Наименование помещений:Площадь помещений в м2 для

пп:                      : заводов мощностью_________

:                      :   500 т     :1000т и выше_

1:           2          :      3      :       4_____

1. Слесарно-механическая       40            60

2. Кузнечно-сварочное,

медн.-жестян.                25            25

3. Электроремонтное            16            16

4. Ремонт приборов КИП и

автоматики                   30            40

5. Инструментально-заточное    12            12

6. Антикоррозийное покрытие

мелкого оборудования         16            16

7. Кладовая                    16            16

8. Начальник цеха              16            16

______________________________________________________

Склады вспомогательных материалов

1Х-02. Площади складов для хранения вспомогательных, хозяйственных и технических материалов рассчитываются с учетом хранения на складах 3-6 месячной потребности и иметь площади не менее 6м2;

а) для заводов мощностью 500 т/сутки 150;

б) для заводов мощн. 1000 т/сутки и

выше                               300

Склады должны проектироваться с учетом норм техники безопасности промсанитарии и норм.

Р А З Д Е Л     Х

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ, ИТР

И СЛУЖАЩИХ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ЗАВОДОВ ПО

ПЕРЕРАБОТКЕ ВИНОГРАДА

1Х-01. Численный и профессионально-квалификационный состав рабочих основного производства определяется для каждого предприятия самостоятельно, исходя из принятия в проекте объемно-планировочных решений, оборудования, технологии производства, сменности работы цехов, средств механизации, трудоемких погрузочно-разгрузочных и транспортных работ, внедрения автоматизации и т.п.

1Х-02. при расчете численности рабочих по профессиям и тарифно-квалификационным разрядам необходимо пользоваться действующими в момент проектирования:

- отраслевым тарифно-квалификационным справочником;

- единым тарифно-квалификационным справочником рабочих сквозных профессий;

- изменениями и пополнениями к тарифно-квалификационными справочникам, утвержденным Постановлением Государственного Комитета Совета Министров СССР по труду и заработной плате и Президиума ВЦСПС;

- типовыми нормами выработки и нормами времени обслуживания оборудования технологических линий переработки винограда на предприятиях винодельческой промышленности;

- типовыми нормами выработки на работы по уборке производственных помещений для предприятий винодельческой промышленности, и т.п.

1Х-03. Основными исходными данными для расчета численности вспомогательных рабочих являются:

1. Объемы работы вспомогательных служб или количество потребного вспомогательного оборудования, установок, сооружений, рассчитанных с учетом мощности предприятий, объема производства, количество и системы принятого в проекте технологического оборудования, средств механизации транспортных работ и т.п.

2. Режим и сменность работы по цехам и участкам основного и вспомогательного производства.

3. Схемы установки оборудования вспомогательного производства и т.д.

1Х-04. Численность инженерно-технических работников и служащих определяется по "Нормативам численности инженерно-технических работников и служащих предприятий винодельческой промышленности", утвержденными приказом МПП СССР № 67 от 15.1У.74 г.

Р А З Д Е Л     Х1.

### Требования НОТ при проектировании

Х1-01. Научная организация труда (НОТ) - это научно-обоснованный порядок работы, правильное разделение труда, совершенствование производства на основе достижений науки и техники. При проектировании, НОТ нельзя ограничивать отдельным звеном без взаимосвязанных вопросов совершенствования производства, рационального использования основных средств, повышения уровня механизации и автоматизации,улучшения санитарно-гигиенических и эстетических условий труда.

Х1-02. При проектировании технологических процессов производства необходимо учитывать следующие основные направления совершенствования технологических процессов и оборудования:

- организация рациональной поточности производства;

- механизация и автоматизация производственных процессов;

- механизация и автоматизация отдельных ручных технологических и вспомогательных операций;

- комплексная механизация и автоматизщация погрузочно-разгрузочных складских операций;

- повышение производительности;

- рациональные формы организации труда;

- соблюдение санитарно-гигиенических требований;

- экономическая эффективность.

Х1-03. Планировка производственных помещений должна создавать удобства выполнения трудовых операций и рациональной организации технологических процессов.

Х1-04. В основу разработки архитектурно-эстетического оформления производственных помещений должно быть положено решение, обеспечивающее комфортные условия труда, облегчающее управление технологическими процессами, способствующее уменьшению утомляемости, повышающее производительность труда рабочих.

Х1-05. Цветовая отделка производственных помещений и технологического оборудования должна решаться с учетом климатических условий, особенностей технологического процесса, условий труда, освещенности рабочих мест (повышение освещенности рабочих мест за счет отраженного света от поверхностей интерьером) и требований техники безопасности (характерная окраска движущегося оборудования, выделяющая окраска кнопок, пускателей, рукояток управления и т.п.).

Х1-06. Основные требования и рекомендации по НОТ изложены в материалах ВНИИВиВ "Магарач" 2Требования НОТ, обязательные для исполнения при проектировании предприятий, технологических процессов, оборудования, зданий, сооружения, систем управления."

Р А З Д Е Л   ХП

#### Особые требования по специальным работам

Отопление, вентиляция и кондиционирование

воздуха

ХП-01. При разработке данного раздела следует руководствоваться следующими нормативными материалами:

"Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий" - СН - 245-71;

"Строительными нормами и правилами" - СНиП П-Г.7-62 и СНиП П-М.3-68;

"Указаниями по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений пищевой промышленности" - СН 124-72.

"Правилами по технике безопасности и производственной санитарии в винодельческой промышленности" МПП СССР.

ХП-02. Матеорологические режимы (температура и относительная влажность) в производственных помещениях должны соответствовать требованиям технологии и принимаются по таблице 37.

ХП-03. При проектировании отопления и вентиляции необходимо приджерживаться следующих положений:

1) Требуемые гигиенические условия воздушной среды должны обеспечиваться в комплексе с технологическими мероприятий по уменьшению выделений производственных вредностей (тепла, влаги, галов, пыли) при наиболее экономических технических решениях.

2) Эффективность действия систем и снижение капитальных и эксплуатационных затрат должна достигаться путем максимального использования производственных тепловыделений; применения совершенного отопительно-вентиляционного оборудования; рационального применения средств автоматизации для контроля и регулирования; рационального размещения оборудования и коммуникаций.

3) Проектируемые системы не должны увеличивать пожарную опасность помещений и не должны способствовать расспространению пожара. Системы долны быть запроектированы в соответствии с требованиями раздела 7 - "Пожарная профилактика" СНиП П-Г.7-62, а также СНиП П-А.5-70.

4) В помещениях с возможным выделением больших количеств взрывоопасных или ядовитых паров или газов предусматривать аварийную вытяжную вентиляцию.

5) Отопление проектировать, главным образом, воздушное: системы с местными нагревательными приборами предусматривать, как правило, однотрубные, горизонтально-проточные, регулируемые по помещениям.

6) Производительность систем вентиляции и кондиционирование воздуха производственных помещений определяется по условиям ассимиляции вредностей, поступающих в помещение.

Определение производительности систем по кратности воздуохообмена допускается для вспомогательных помещений, а также в соответствии с технологическими нормами для помещений, в которых выделения вредностей практически нет.

Водоснабжение и канализация

ХП-04. Вода, используемая на винодельческих заводах для питьевых, хозяйственных и производственных нужд, должна удовлетворять требованиям ГОСТа 2874-73 "Вода питьевая".

ХП-05. Потребители воды, не связанные с обработкой пищевых продуктов (котельная, холодильная установка и т.п.) могут использовать воду "техническую".

ХП-06. Вода, для охлаждения продуктов в закрытых охладителях (трубчатых, пластинчатых, рубашечных и т.п.), где исключается возможность ее загрязнения, должна быть питьевого качества и может быть использована повторно для промывки выжимок, мойки оборудования и полов, а также потребителями технической воды.

ХП-07. Напор воды в сети водопровода должен быть не менее 0,3 МПа.

ХП-08. Мойку оборудования и полов производить при помощи смывных кранов с резиновыми шлангами диаметром 25 мм, с подводкой горячей и холодной воды.

ХП-09. Для мытья рук в производственных помещениях устанавливаются раковины в соответствии с санитарными нормами для пищевой промышленности.

Раздачу питьевой воды производить через питьевые фонтанчики.

ХП-10. Сточные воды делятся на две категории: незагрязненные (от котельной, холодных установок, теплообменников и т.д.) и загрязненные (хозяйственно-фекальные, душевые, после мытья оборудования и полов, а также стоки загрязненные механическими частицами и т.д.).

ХП-11. Для отвода сточных вод в производственных помещениях предусматривать установку трапов и сливных воронок с сифонами.

ХП-12. При проектировании заводов обязательно устройство в зданиях раздельных систем: для загрязненных и незагрязненных сточных вод.

ХП-13. При отводе сточных вод после промывки емкостного и другого технологического оборудования не допускается соединение этого оборудования с канализационной сетью. Отвод стоков в этом случае производить с разрывом струи через воронки с сифонами или колодцы с гидравлическими затворами.

ХП-14. В одноэтажных производственных зданиях с подвалом трапы первого этажа и подвесные трубы для стоков не должны располагаться над оборудованием и рабочими местами.

ХП-15. Предусмотреть использование воды после охлаждения сусла на разведение сульфитированных осадков.

Электроосвещение

ХП-16. Настоящие нормы распространяются на проектирование искусственного освещения основных цехов вновь строящихся и реконструируемых винодельческих заводов по переработке винограда.

При проектировании освещения во вспомогательных, административно-конторских и бытовых помещениях следует руководствоваться требованиями СНиП П-А.9-71 и соответствующими отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ: основные термины и определения, использованные в         настоящих нормах, приведены в приложении 1 к СНИП П-А.9-71.

ХП-17. Проектирование, устройство и эксплуатация осветительных установок винодельческих заводов по переработке винограда должны производиться в соответствии с требованиями настоящих норм СНиП П-А.9-71 (искусственное освещение, "Нормы проектирования") СН 203-62 с изменением к ним от 7.УП.69г. ("Указания по проектированию электрического освещения производственных зданий") "Правил устройства электроустановок" ПУЭ) и "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей", 1969г. (глава Э.Ш-3).

ХП-18. Искусственное освещение производственных помещений принимается согласно отраслевым нормам в соответствии СНиП.9-71 приведенным в таблице - приложение № 3.

## Н О Р М Ы

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, РЕЖИМОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Таблица 37____

№№:Наименование :Расчетная тем-:Влажность:

пп:помещений    :пература воз- :воздуха в:Вредности

:             :  духа        :%% по тех:

:             :летом :зимой  :нологич. :

:             :  в град.     :процессу :____________

1:    2        :   3  :   4   :   5     :      6_____

А. Основное производство

1. Цех переработ-

ки винограда и

мезги           не норм.  5      не норм.       -

2. Бродильное

отделение      То же    16        "      Углекис.газ

3. Дрожжевое

отделение        "       5         "          "

4. Отделение об-

работки вин теп-

лом               "      16         "     Пары спирта

5. Винохранилище   "      15     не норм.       "

6. Спиртохрани-

лище         не норм. не норм.    "          "

7. Отделение

мойки бочек        "     16     не норм.       "

8. Отделение раз-

лива вин в бочки

и автоцистерны     "     16

9. Экспедиция го-

товой продукции    "     16         "          -

10. Отделение об-

работки вин холо-

дом                "     16         "          -

________1        :    2  :   3  :    4    :       5     :   6_

11. Отделение выдер-

жки марочных вин  12-15  12-15  75(при дере-  пары

вян.таре)    спирта

не норм.

(при метал.

таре)

12.Лаборатория   не норм.  18    не норм.

Б.Цех переработки отходов

1. Отделение пе-

реработки выжим-

ки, дрожжей и пр.

отходов          не норм.   -       -           -

2. Бродильно-ней-

трализационное

отделение       не норм.  16       -    Углекис.газ

3. Аппаратное

отделение         "       16   не норм. Пары спирта

4. Сливное

отделение        "        5      "          "

5. Сушильное

отделение

6. Склад хране-

ния ВКИ           "        15      "

7. Склад хране-

ния кормовой

муки, семян и

белкового корма    "       15       "

8. Бочкомойка       "       16    не норм.       -

Р А З Д Е Л    ХШ

## ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ХШ-01. Участок под строительство винодельческих заводов должен быть со спокойным рельефом и желательно прямоугольной формы.

ХШ-02. Площадку для крупных и средних заводов следует располагать вблизи магистральных ж.д. путей с целью присоединения к ним заводской ветки. При

расстоянии площадки завода в пределах до 2-х километров до точки примыкания - устройство ж.д. подъездных путей экономически целесообразно.

ХШ-03. На территории завода необходимо предусматривать асфальтированные площадки:

- для санитарной обработки автоцистерн, автосамосвалов и автоприцепов, с подводом к площадке горячей и холодной воды;

- для склада топлива и воды, при наличии собственной котельной;

- для установки бункеров отработанных выжимок;

- для установки резервуаров - мерников - места отпуска жидких дрожжей потребителю.

ХШ-04. Внутризаводские заводы, служащие для транспортировки винограда и готовой продукции, площадки около приемных бункеров, отпуска готовой продукции и гланый выезд на завод должны быть асфальтированы.

ХШ-05. Трасса ж.-д. путей на площадке винзавода должна проходить вдоль фронта погрузки готовой продукции и разгрузки поступающих на завод спирта и вспомогательных материалов.

ХШ-06. Учитывая, что основные транспортные операции осуществляются у платформы приема винограда и отпуска готовой продукции, разрывы между последними и соседними производственными зданиями должны быть не менее 30 метров.

ХШ-07. Подсобно-вспомогательные производства (ремонтное и тарное производства, энергетическое и складское хозяйства, системы связи и сигнализации и т.п.), инженерные сооружения и коммуникации следует максимально кооперировать с соседними предприятиями промышленного узла.

ХШ-08. Приемные бункера и фронт разгрузки винограда определять с учетом принимаемых транспортных средств и норм простоя их под разгрузкой.

ХШ-09. В составе производственных корпусов предусматривать:

- помещение для дежурного обслуживающего персонала;

- цеховую кладовую для вспомогательных материалов и мелких ходовых запасных частей.

ХШ-10. Для южных районов страны предусматривать возможность проектирования заводов первичного виноделия облегченного типа с открытыми винохранилищами и крупными металлическими резервуарами, емкостью 200м3 и выше, используя при этом опыт проектирования указанных заводов Бакинского комплексного отдела института "Гипропищепром-2" и строительство заводов в Азербайджанской ССР.

ХШ-11. Отделочные работы промышленных и административных помещений выполнять в соответствии с действующими СНиПами и таблицами унифицированной внутренней отделки помещений.

ХШ-12. С целью достижения максимальной блокировки цехов рекомендуется располагать производственные и подсобно-вспомогательные службы в одном здании с учетом их технологической взаимосвязи и необходимости сокращения протяженности коммуникаций.

ХШ-13. В объемно-планировочных решениях рекомендуется широко применять одноэтажные здания большой высоты с многоярусным размещением оборудования емкостей и предусматривать увеличенную сетку колонн (18х12; 24х12).

ХШ-14. При проектировании предприятий, начиная с мощности 20,0 тыс.тонн в сезон ввод мощностей рекомендуется предусматривать по очередям и пусковым комплексам.

ХШ-15. Подсобно-вспомогательные производства ( ремонтное и тарное производства, энергетическое и складское хозяйства, системы связи и сигнализации и т.п.), инженерные сооружения и коммуникации  следует максимально кооперировать с соседними предприятиями промышленного узла.

Р А З Д Е Л     Х1У

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОМСАНИТАРИЯ

Х1У-01. При проектировании основных и подсобно-вспомогательных производств необходимо учитывать требования правил и норм по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии, как отраслевых, так и общих по народному хозяйству:

- "Единые требования по технике безопасности и производственной санитарии для основного технологического оборудования заводов первичного и вторичного виноделия".

- "Правила по технике безопасности и производственной санитарии в винодельческой промышленности".

- "Правила по технике безопасности и промышленной санитарии спиртовой и ликерно-водочной промышленности".

- "Правила техники безопасности на аммиачных холодильных установках".

- Справочник по технике безопасности и производственной санитарии, том 1, П, Ш.

- Справочник по охране труда, технике безопасности и производственной санитарии в пищевой промышленности, том 1, П, Ш.

- СН-245-71 и др.

Х1У-02. Предельно допустимые концентрации вредных веществ - СН-245-71 (стр.57, табл.4).

Х1У-03. Допустимые уровни звукового давления и уровень звука на постоянных рабочих местах

- СН-245-71 (стр.90, табл.8).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Обязательными для исполнения являются требования по технике безопасности, изложенные в разделах настоящих правил.

## Х1У-01. При проектировании КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

рабочих основного производства и

санитарная категория по профессиям

Таблица 40_____

Наименование профессий  :Разряд      : Категория______

1               :      2     :       3________

Приемщик-сдатчик                2            Пв

Приемщик-сдатчик                3            1б

Обработчик винного сырья       1-3           Пв

Обработчик винного сырья        4             1б

Обработчик суслов и соков      1-4            Пв

-"-         -"-                5             1б

Обработчик виноматериалов и

ванн                           1-3            Пв

-"-          -"-               4-5            1б

Обработчик отходов виноделия   2-3            Пв

Обработчик отходов виноделия    4             1в

Машинист моечных машин           4            Пв

Оператор комплексно-механи-

зированной или автоматизиро-

ванной линии                    6             1б

Обработчик технологических

емкостей и тары                 3             Пв

Наладчик машин и оборудования  3-4            1в

Подсобный рабочий               1             1в

Р А З Д Е Л      Х1У

## ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

заводов по переработке винограда необходимо предусматривать комплекс мероприятий по молниезащите, пожароопасности и взрывоопасности зданий и сооружений в соответствии с требованиями следующих нормативных материалов.

"СНиП П-М.2-72" - Производственные здания промышленных предприятий. Нормы проектирования.

"СНиП П-А 5-70" - Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений.

"СНиП" - П.3-70 - Склады нефти и нефтепродуктов. Нормы проектирования.

"СНиП П-Г.1-70" - Внутренний водопровод зданий. Нормы проектирования.

" СНиП П-М.3-68" - Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий. Нормы проектирования.

"СНиП П-М!-74" - Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования.

"Рекомендации по применению электрической пожарной сигнализации" - ВНИИПО, Москва, 1071 год.

"ПУЭ" -  Правила устройства электроустановок.

" Правила защиты от статического электричества в производствах химической промышленности.

"Правила защиты от статического электричества и вторичного проявления молний в промышленности".

"СН-305-69" - Указания по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений.

И другое.

Х1У-02. Оборудование, на котором возможно образование статического электричества - требует защиты от статического электричества (примерный перечень):

- резервуары, сливо-наливное устройство и установки для перекачки спирта;

- металлические емкости для сока, спирта, вина;       - трубопроводы, используемые для транспортировки спирта, вина, коньяка.

Х1У-03. Категории по пожаро-взрывоопасности помещений, входящие в состав заводов по переработке винограда изложены в таблице № 41.

Х1У-04. Данные температур вспышки паров спирта в различных спиртосодержащих жидкостях изложены в таблице № 42 настоящих норм.

Х1У-05. Характеристика производственных помещений.

Таблица 41_______

### Наименование помещений  :Категория про- :Характер поме-

:изводств по по-:щений в отноше-

:жарной опаснос-:нии их взрыво-

: ти х)         :опасности и усл.

:               : среды_________

1           :      2        :      3_______

А. Основное производство

Цех переработки виногра-

да и мезги                     Д         особо сырое

1                      :      2       :   3_______

Бродильное отделение           Д         сырое

Дрожжевое отделение            Д         влажное

Отделение переработки вино-

материалов теплом              Б         В-1-б

Винохранилище:

- в железобетонных резервуарах  В        влажн.

- в металлических(одноярусных)  В        влажн.

- в металлических(многоярусных) В        влажн.

- в дубовых бочках и бутах      В        влажн.

Спиртохранилище:

- открытое                      А        В-1г

- в здании                      А        В-1а

Отделение мойки бочек           Д        особо сырое

Отделение разлива виноматери-

алов в бочки и автоцистерны     В        сырое

Экспедиция готовой продукции    В        влажн.

Отделение обработки виномате-

риалов холодом                  Д        влажн.

Лаборатория                     В        норм.

Б. Цех переработки отходов

Отделение переработки выжимки,

дрожжей и пр.отходов             Д        влажн.

Бродильно-нейтрализационное

отделение                        Д        влажн.

Аппаратной отделение             А        В-1а

Сливное отделение                     А       В-1а

Сушильное отделение                   Б       В-Па

Склад хранения ВКИ                    Д       норм.

Склад хранения кормовой муки,

семян и белкового корма               В       П-П

Бочковая тара и ящики

Мастерская по ремонту бочек и ящиков  В      П-Па

Бочкомойка                             Д      особо сырое

Склад ящиков                           В      П-Па

Склад бочек (закрытый)                 В      П-Па

Ремонтные мастерские

Механическая                           Д     норм.

Электро-техническая                    Д     норм.

Мастерская лакокрасочных покрытий      А     В-1а

Столярная мастерская                   В     П-Па

Отделение приема и хранения кислот:

- в бутылках                           В  химич.активн.

- в цистернах                          Д влажн.

Склад сахара

- в мешках                             В      П-П

- бестарное хранение                   Б      В-Па

Холодильно-компрессорное отделение

(аммиачное)                            Б      В-1б

Воздушно-компрессорное отделение       Д      норм.

Углекислотное отделение                Д      норм.

Отделение регенерации щелочи           Д  с химич.активн.

средой

_______________________________________________

_____________1           :      2        :   3_

Склады хранения:

- аммиака                       Б          Б-1б

- смазочных масел               В           П-1

- сернистого ангидрида          Д        с хим.активн.

средой

Отделение хранения ящиков и

упаковочных материалов          В            П-Па

##### Патентная чистота проектируемых винзаводов

ХУ1-01. при проектировании основных и вспомогательных производств должна быть соблюдена патентная чистота применяемых в проекте технологических процессов и оборудования в соответствии с "Указаниями о мерах по обеспечению патентноспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов".

Р А З Д Е Л   ХУП

## ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## ТИПОВОГО ПРОЕКТА ВИНОДЕЛЬЧЕСКОГО                    ЗАВОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ    : Ед.  :Суточная производит.

: изм. :по переработке вино-

:      :града (т)   1000___

1                 :   2  :        3__________

1. Режим работы

а) рабочих дней в году      дней       259

б) смен в сутки             смен       1-3

в) продолжительность смены  часов       8

г) коэффициент сменности    коэф.      1,54

2. Средний расход винограда

на 1 дал виноматериалов      кг         12,7

3. Среднегодовая списочная

численность всего персонала  чел.        168

в том числе рабочих          чел.        121

То же без цеха выдержки

марочных вин, всего          чел.        160

В том числе рабочих          чел.        113

4. Производительность труда на

1 работающего в натураль

ном выражении (по выра-

ботке виноматериалов)         дал       9327

То же без цеха выдержки

марочных вин                  дал       9793

5. Стоимость переработки 1т.

винограда                     руб.      41,8

То же без цеха выдержки

марочных вин                     руб.      37,6

6. Энерговооруженность рабочих

(установленная мощность дви-

гателей в расчете на 1 ра-

бочего в максимальную смену)     квт       13,0

7. Процент застройки территории     %        50

________________________________________________________

1                  :      2   :     3_______

8. Сметная стоимость строительства,

всего                            тыс.руб. 5160

Строительно-монтажные работы    тыс.руб. 3200

Оборудование                    тыс.руб. 1640

Прочие затраты                    -"-     320

То же без цеха выдержки

марочных вин всего                -"-     4040

Строительно-монтажные работы      -"-     2680

Оборудование                      -"-     1100

Прочие затраты                    -"-      260

9. Удельные кап.вложения на 1

перерабатываемого винограда        руб.     258

То же без цеха выдержки

марочных вин                      -"-      202

10. Срок окупаемости капитало-

вложений по предприятиям

РСФСР                              год     2,5

То же без цеха выдержки

марочных вин                       -"-     1,9

### Определены по укрепленным показателям

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Приложения 1

ТЕМПЕРАТУРА ЗАМЕРЗАНИЯ СУХИХ И МАЛОСАХАРИСТЫХ

ВИН В °С

_______________________________________________

Содер-:         Концентрация спирта в % об.____________

жание :

экстр.:  8   :  10  :  12  :  14  :  16  : 18  :  20

2/100мл._______________________________________________

1   :  2   :  3   :   4  :   5  :  6   :  7  :   8___

2    -3,4   -4,4   -5,3   -6,3   -7,8   -8,4  -9,4

3    -3,7   -4,7   -5,7   -6,8   -7,8   -8,9  -9,9

4    -4,0   -5,1   -6,2   -7,2   -8,3   -9,3  -10,4

5    -4,4   -5,4   -6,6   -7,7   -8,7   -9,8  -10,9

6    -4,7   -5,8   -7,0   -8,1   -9,2   -10,4 -11,5

### НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

### ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ЗАВОДОВ

### ПО ПЕРЕРАБОТКЕ  ВИНОГРАДА

_______________________________________________________

Наименование:Наимен.:Плоск.:Разряд:Минимальная:Коэф.

помещений   :раб.по-:к ко- :и под-:освещен.ЛК_:запаса

:верхн. :торой :разряд:при лю:при :

:       :относ.:зрит. :минесц.ламп.

:       :норма :работы:лампах:нака-:

:       :освещ.:      :      :ливан._______

1      :   2   :  3   :   4  :   5  :  6  :___7____

А.Основное производство

Цех переработки Плос-  гори-

винограда и    кость   зонт  У-б     150   100   1,3

мезги         на уровне

0,8м от

пола

Бродильное

отделение     -"-   гор.и верт. -"-  150    100  1,3

### Дрожжевое

отделение     -"-      -"-      -"-  150    100   -"-

Отд.обработки

теплом       -"-      -"-     У-в   100     50   1,3

Винохранилище:

а)в железобетон.

резервуарах  -"-     -"-     У-б   150    100   1,3

б)в металлич.

(одноярусных) -"-    -"-     У-б   150    100    -"-

в)в металлич.

(многоярусных) -"-    -"-     У-б   150    100    -"-

Спиртохранилище -"-    -"-   УШ-а     75     30    -"-

Отд.мойки бочек  пол   -"-    У1     100     50    1,5

Отд.разлива вина

в бочки,автоцис.-"-    -"-    У-в    100     50    1,3

Экспедиция го-

товой продукции  пол  гориз.  У-в    100     50    1,3

Отд.обработки   плос.на уров. гор.и

вин холодом    0,8 м от пола  верт.У-в 100   50    1,3

Лаборатория    пол     гориз. Ш-в    300    200    1,3

Б.Цех переработки сходов

1. Отделение  плос.на гор.и У-в    100    50    1,3

переработки вы- уров.  верт.

жимки,дрожжей и 0,8м от

пр.отходов      пола

2. Бродильно-

нейтрализацион-

ное отделение   -"-     -"-  У-б    150   100     1,3

3. Аппаратное

отделение     -"-     -"-  У-б    100    50     -"-

4. Сливное

отделение      -"-     -"-  -"-    100    50     -"-

________________________________________________________

1      :   2   :  3   :   4  :   5  :  6  :___7____

5. Сушильное

отделение      -"-     -"-   У-б    150   100     1,5

6. Склад хране-

ния ВКИ        пол    гориз. УШ-в    75    30      -"-

7. Склад хране-

ния кормовой

муки, семян и

белкового корма -"-   -"-    1Х-а    50    20      -"-

Показатели взрывопожароопасности спиртовых жидкостей

| №№ пп | Наименование жидкостей | Крепость в % об. | Температура *С |  |  | Температурные пределы воспламененияи паров °С |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вспышки | Воспламенения | Самовоспламенения | Нижний НТП | Верхний ВТП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

1. Спирт этиловый               96,2      13,0       14,0        467        12          36

2. Спиртовые растворы

(трудногорючие)              20,0      43,0       отсут.      538,5      39          58

3. -"-       -"-                15,0      36,5       39,0        534        38          56

4. -"-       -"-                30,0      32,5       36,0        517,6      36          50

5. Спирт-сырец                  88,0      17,0        -            -        -           -

6. Спирт коньячный              62,0      27,0        -          507        24          47

7. Столовые вина(не горючие)    9-14      отсут.     отсут.      отсут.     -           -

8. Десертные вина (трудного-

рючие)                      14-16      57         отсут.      623        -           -

9. Крепкие вина(трудногорю-

чие)                         17-20      52         отсут.      616        -           -

х) Показатели получены в результате исследовательской работы, проведенной в 1975 г. пожарнотехнической станцией УПО ГУВД Мосгорисполкома.